ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине «Основы проектирования автомобилей»

Введение

Выполнение заданий для практических работ позволит студентам усвоить подходы к вероятностной оценке показателей надежности деталей, механизмов и автомобиля в целом и получить практические навыки по расчету вероятности безотказной работы и других показателей надежности систем автомобилей на стадии проектирования.

Практические занятия  базируются на знаниях, полученных студентом из теоретического материала учебной дисциплины, а также при изучении ряда учебных дисциплин на младших курсах университета: математики, физики, электротехники и электроники, механики материалов, конструкции автомобилей.

В результате выполнения заданий практических занятий студент углубляет теоретические знания по математическим основам теории надежности технических объектов, видам отказов и неисправностей деталей  и механизмов на разных этапах их эксплуатации, методам прогнозирования надежности деталей и узлов автомобиля, подходам к оценке надежности автомобиля в целом как сложной системы.

Студент приобретает практический опыт по определению вероятности безотказной работы и других показателей надежности элементов и узлов с применением современных методов и компьютерных программ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 Эскизная компоновка автомобиля

Задание 1.1 По заданным исходным данным выполнить эскиз компоновочной габаритной схемы автомобиля. Провести анализ его массовых характеристик. Рассчитать удельную массу шасси, распределение нагрузок по осям, коэффициент сцепного веса. установить возможную область применения автомобиля (например, на дорогах общего пользования 1-й или других категорий, на магистралях в странах ЕС (СНГ)).

Исходные данные приведены по вариантам в табл. 1.1-1.3.

Таблица 1.1- Исходные данные к заданию 1.1 (варианты 1-8)

| Вариант | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Iveco 190.30 | MAN 19.361 | МАЗ 543265 |  | Renault R340 | Merce-desBenz 1936 | MAN 19.362 | Iveco 190.42 |  | Renault G290 |
| Полная масса, кг | 19000 | 19000 |  | 18000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  |
| Допускае-мая нагруз-ка на перед-нюю ось, Н | 75000 | 65000 |  | 65000 | 70000 | 70000 | 65000 | 75000 | 65500 |  |
| Допускае-мая нагруз-ка на зад-нюю ось, Н | 130000 | 130000 |  | 115000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |  |
| Неснаряже-нная масса шасси, кг | 7020 | 7300 |  | 7250 | 7170 | 6785 | 6930 | 7520 | 6030 |  |
| Грузоподъ-емность шасси, кг | 11980 | 11980 |  | 10600 | 11830 | 12215 | 12070 | 11480 | 12910 |  |
| Допускае-мая масса прицепа, кг | 25000 | 19000 |  | 26000 | 25000 | 19000 | 19000 | 25000 | 25000 |  |
| Колесная база, мм | 5005 | 4700 |  | 3550 | 5010 | 3800 | 4800 | 5005 | 5200 |  |
| Длина, мм | 8550 | 7870 |  | 6065 | 9405 | 6385 | 8425 | 8266 | 8915 |  |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2494 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Высота, мм | 3112 | 2949 |  | 3210 | 3030 | 2810 | 3120 | 3300 | 2736 |  |
| Длина кузова, мм | 7300 | 7200 |  | - | - | - | 6150 | 7500 | 8000 |  |
| Ширина кузова, мм | 2430 | 2420 |  | - | - | - | 2440 | 2430 | 2350 |  |
| Продолжение табл. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Расстояние «задняя стенка кабины-задняя ось», мм | 4260 | 4510 |  | 4160 | 4360 | 3640 | 4160 | 3905 | 4720 |  |
| Передний свес, мм | 1400 | 1500 |  | 1525 | 1500 | 1410 | 1525 | 1400 | 1315 |  |
| Задний свес,мм | 2145 | 1670 |  | 2100 | 2750 | 1175 | 2100 | 1750 | 2236 |  |
| Клиренс, мм | 290 | 236 |  | 250 | 245 | 320 | 286 | 227 | 312 |  |
| Размерность шин | 315/80R22,5 | 12R22,5 |  | 315/80R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 12R22,5 |  |

Таблица 1.2 -Исходные данные к заданию 1.1 (варианты 9-16)

| Вариант | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Iveco 190.33 | Renault G290 | MAN 19.362F |  | Merce-desBenz 1928 | MAN 19.291F | MAN 19.281 | Merce-desBenz 1936K |  | MAN 19.291 |
| Полная масса, кг | 19000 | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  |
| Допускаемая нагрузка на перед-нюю ось, Н | 75000 | 65500 |  | 65000 | 70000 | 60000 | 60000 | 65500 | 65000 |  |
| Допускаемая нагрузка на занюю ось, Н | 130000 | 110000 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 120000 | 130000 |  |
| Неснаряженная масса шасси, кг | 7010 | 6130 |  | 6980 | 6500 | 6380 | 6100 | 6985 | 6600 |  |
| Грузоподъемность шасси, кг | 11790 | 12810 |  | 12020 | 12500 | 12620 | 12900 | 12015 | 12400 |  |
| Допускаемая масса прицепа, кг | 25000 | 25000 |  | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  |
| Колесная база, мм | 5005 | 5010 |  | 5500 | 4800 | 4800 | 4100 | 4000 | 4800 |  |
| Длина, мм | 8266 | 8815 |  | 9125 | 8540 | 8900 | 7000 | 6185 | 8300 |  |
| Ширина, мм | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |  |
| Высота, мм | 3300 | 2756 |  | 3120 | 2910 | 2910 | 2780 | 2810 | 2920 |  |
| Длина кузова, мм | 7500 | 8000 |  | 7500 | - | 7000 | 4100 | - | 6000 |  |
| Ширина кузова, мм | 2430 | 2350 |  | 2440 | - | 2240 | 2150 | - | 2420 |  |
| Продолжение табл. 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Расстояние «задняя стенка каби-ны – задняя ось»,мм | 3905 | 4720 |  | 4860 | 4640 | 4470 | 2820 | 3640 | 4095 |  |
| Передний свес, мм | 1400 | 1415 |  | 1525 | 1410 | 1500 | 1460 | 1450 | 1500 |  |
| Задний свес,мм | 1750 | 2136 |  | 2100 | 2330 | 1700 | 900 | 1275 | 2125 |  |
| Клиренс, мм | 227 | 312 |  | 286 | 331 | 297 | 320 | 320 | 320 |  |
| Размерность шин | 315/80R22,5 | 12R22,5 |  | 315/80R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 |  |

Таблица 1.3 - Исходные данные к заданию 1(варианты 17-24)

| Вариант | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Iveco 190.33 | Renault R340.38 | MAN 19.321 | Iveco 190.38 | Renault R340.58 | Iveco 190.42 | MAN 19.361U |  | МАЗ 543265 |
| Полная масса, кг | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18000 |  |
| Допускаемая нагрузка на переднюю ось, Н | 65000 | 70000 | 60000 | 65000 | 65000 | 60000 | 65000 | 65000 |  |
| Допускаемая нагрузка на заднюю ось, Н | 110000 | 130000 | 130000 | 100000 | 110000 | 98000 | 130000 | 115000 |  |
| Неснаряженная масса шасси, кг | 7250 | 6995 | 6100 | 7350 | 7120 | 7450 | 7300 | 7250 |  |
| Грузоподъемность шасси, кг | 11800 | 12005 | 12900 | 11650 | 11880 | 10480 | 11800 | 10600 |  |
| Допускаемая масса прицепа, кг | 19000 | 25000 | 19000 | 25000 | 25000 | 25000 | 19000 | 26000 |  |
| Колесная база, мм | 4500 | 5005 | 4100 | 4800 | 5005 | 4900 | 5100 | 3550 |  |
| Длина, мм | 8100 | 7355 | 7000 | 8550 | 9405 | 8266 | 8270 | 6065 |  |
| Ширина, мм | 2500 | 2494 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Высота, мм | 3090 | 3030 | 2780 | 3098 | 3100 | 3200 | 2949 | 3220 |  |
| Длина кузова, мм | 7100 | - | 4100 | 7000 | - | 6500 | 7200 | - |  |
| Ширина кузова, мм | 2430 | - | 2150 | 2430 | - | 2420 | 2420 | - |  |
| Продолжение табл. 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Расстояние «задняя стенка кабины-задняя ось», мм | 4160 | 3150 | 2820 | 4260 | 4160 | 3905 | 4510 | 2850 |  |
| Передний свес, мм | 1430 | 1500 | 1460 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1525 |  |
| Задний свес,мм | 2115 | 1900 | 900 | 2145 | 2550 | 1700 | 1670 | 990 |  |
| Клиренс, мм | 290 | 245 | 320 | 290 | 245 | 227 | 236 | 250 |  |
| Размерность шин | 315/80R22,5 | 12R22,5 | 12R22,5 | 315/80R22,5 | 12R22,5 | 315/80R22,5 | 12R22,5 | 11.00R20 |  |

Практическое занятие №2. Законы распределения случайных величин

Задание 2.1 Разработать компьютерную программу в соответствии с предложенным вариантом.

Таблица 2.1 – Варианты задания 2.1

| Вариант | Тема: Разработать компьютерную программу… |
| --- | --- |
| 1 | построения графика плотности распределения случайной величины (СВ) по нормированному нормальному закону |
| 2 | построения графика плотности распределения СВ по равномерному закону на интервале [a, b]. Рассчитать математическое ожидание СВ |
| 3 | построения графика интегральной функции распределения СВ по равномерному закону на интервале [a, b] |
| 4 | построения графика плотности распределения СВ по экспоненциальному закону. Рассчитать математическое ожидание СВ, дисперсию и коэффициент вариации |
| 5 | построения графика плотности распределения СВ по нормальному закону |
| 6 | построения графика плотности распределения СВ по логарифмически нормальному закону (десятичный логарифм lg) |
| 7 | построения графика интегральной функции распределения СВ по экспоненциальному закону. Рассчитать среднее квадратическое отклонение СВ и дисперсию |
| 8 | построения графика плотности распределения СВ по логарифмически нормальному закону (натуральный логарифм ln) |
| 10 | построения графика плотности распределения СВ по трехпараметрическому закону Вейбулла |
| Продолжение табл. 2.1 |  |
| 9 | построения графика интегральной функции распределения СВ по трехпараметрическому закону Вейбулла |
| 11 | построения графика плотности распределения СВ по двухпараметрическому закону Вейбулла |
| 12 | построения графика интегральной функции распределения СВ по двухпараметрическому закону Вейбулла. Рассчитать математическое ожидание |
| 13 | генерации СВ по двухпараметрическому закону Вейбулла. Рассчитать коэффициент вариации |
| 14 | генерации СВ по трехпараметрическому закону Вейбулла. Рассчитать дисперсию |
| 15 | построения графика интегральной функции распределения СВ по равномерному закону на интервале [0, 1]. Рассчитать математическое ожидание СВ |
| 16 | построения графика плотности распределения СВ по равномерному закону на интервале [0, 1] и генерации СВ по нормальному закону |
| 17 | построения графика интегральной функции распределения СВ по нормальному закону |
| 18 | построения графика интегральной функции распределения по логарифмически нормальному закону (натуральный логарифм ln) |
| 19 | построения функции надежности детали по двухпараметрическому закону Вейбулла |
| 20 | построения функции надежности детали по трехпараметрическому закону Вейбулла |
| 21 | построения функции распределения вероятности отказа детали по трехпараметрическому закону Вейбулла |
| 22 | генерации случайных чисел по трехпараметрическому закону Вейбулла и расчета коэффициента вариации |
| 23 | построения функции распределения вероятности безотказной работы детали по экспоненциальному закону. Рассчитать математическое ожидание |
| 24 | построения функции распределения вероятности отказа детали по экспоненциальному закону. Рассчитать дисперсию |
| 25 | генерации случайных чисел по нормальному закону. Рассчитать математическое ожидание |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. Расчет показателей надежности     деталей узлов автомобиля

Задание 3.1. Рассчитать функцию надежности подшипника качения агрегата трансмиссии автомобиля по предельному состоянию «контактная усталость». По результатам расчетов построить график функции. Исходные данные приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 – Исходные данные по нагрузкам на подшипник

| Ва-ри-ант | Средняя приведенная нагрузка Pпр , кН |  |  |  |  | Вероятность работы γi в i-х условиях |  |  |  |  | Средние обороты за 1 км Ni | Величина интеграла Sm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2,32 | 4,66 | 1,76 | 4,33 | 1,32 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | 300 | 1,33 |
| 2 | 1,54 | 4,0 | 2,66 | 4,22 | 2,12 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | 255 | 1,33 |
| 3 | 4,0 | 1,54 | 4,22 | 2,66 | 5,33 | 0,05 | 0,45 | 0,03 | 0,45 | 0,02 | 415 | 1,33 |
| 4 | 1,54 | 4,33 | 2,32 | 4,0 | 1,76 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 380 | 1,33 |
| 5 | 1,21 | 3,32 | 1,03 | 3,98 | 2,02 | 0,28 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,28 | 440 | 1,33 |
| 6 | 4,34 | 1,38 | 5,15 | 2,11 | 4,77 | 0,05 | 0,45 | 0,03 | 0,45 | 0,02 | 500 | 1.33 |
| 7 | 1,2 | 3,36 | 1,07 | 3,9 | 2,07 | 0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 0,28 | 450 | 1,33 |
| 8 | 2,84 | 7,0 | 0,66 | 4,86 | 3,12 | 0,42 | 0,02 | 0,22 | 0,04 | 0,3 | 340 | 1,33 |
| 9 | 6,0 | 3,04 | 2,22 | 2,71 | 4,45 | 0,06 | 0,44 | 0,05 | 0,43 | 0,02 | 290 | 1.33 |
| 10 | 1,14 | 3,73 | 1,92 | 4,55 | 1,78 | 0,4 | 0,07 | 0,23 | 0,04 | 0,26 | 520 | 1,33 |
| 11 | 1,81 | 3,2 | 3,03 | 3,17 | 2,09 | 0,29 | 0,07 | 0,27 | 0,09 | 0,28 | 405 | 1,33 |
| 12 | 4,4 | 1,8 | 5,55 | 2,41 | 4,47 | 0,04 | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,02 | 510 | 1,33 |
| 13 | 2,42 | 4,46 | 2,76 | 4,83 | 3,32 | 0,35 | 0,02 | 0,29 | 0,02 | 0,32 | 600 | 1,33 |
| 14 | 1,5 | 4,9 | 2,85 | 4,87 | 3,12 | 0,28 | 0,06 | 0,3 | 0,04 | 0,32 | 330 | 1,33 |
| 15 | 4,9 | 1,59 | 4,92 | 2,96 | 6,38 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 366 | 1,33 |
| 16 | 2,56 | 4,73 | 2,3 | 4,53 | 1,76 | 0,31 | 0,04 | 0,26 | 0,09 | 0,3 | 412 | 1,33 |
| 17 | 1,01 | 3,42 | 1,53 | 3,74 | 3,02 | 0,27 | 0,09 | 0,25 | 0,11 | 0,28 | 379 | 1,33 |
| 18 | 4,44 | 1,88 | 7,45 | 2,33 | 4,7 | 0,06 | 0,44 | 0,02 | 0,46 | 0,02 | 288 | 1,33 |
| 19 | 5,4 | 1,3 | 6,55 | 1,41 | 2,47 | 0,05 | 0,6 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 303 | 1,33 |
| 20 | 3,42 | 4,68 | 1,76 | 3,83 | 4,32 | 0,5 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 510 | 1,33 |
| 21 | 2,5 | 4,1 | 3,85 | 5,17 | 3,88 | 0,2 | 0,14 | 0,35 | 0,04 | 0,27 | 524 | 1,33 |
| 22 | 5,9 | 1,27 | 5,94 | 2,16 | 4,1 | 0,07 | 0,4 | 0,08 | 0,4 | 0,05 | 567 | 1.33 |
| 23 | 4,56 | 1,1 | 2,39 | 4,23 | 1,26 | 0,03 | 0,25 | 0,36 | 0,06 | 0,3 | 511 | 1.33 |
| 24 | 3,01 | 6,42 | 1,56 | 3,04 | 2,2 | 0,27 | 0,09 | 0,25 | 0,11 | 0,28 | 308 | 1,33 |
| 25 | 7,7 | 5.1 | 3.4 | 3.44 | 2.8 | 0,28 | 0,08 | 0,26 | 0,1 | 0,28 | 410 | 1,33 |

Таблица 3.2 – Исходные данные по подшипнику

| Вари-ант | Динамическая грузоподъемность С, кН | Показатель степени m | Параметр сдвига δ0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14,3 | 3,0 | 0,0 |
| 2 | 19,2 | 3,33 | 0,1 |
| 3 | 14,3 | 3,0 | 0,3 |
| 4 | 18,4 | 3,33 | 0,0 |
| 5 | 19,5 | 3,33 | 0,15 |
| 6 | 14,3 | 3,0 | 0,2 |
| 7 | 20,1 | 3,33 | 0,12 |
| 8 | 21,7 | 3,0 | 0,09 |
| 9 | 14,6 | 3,0 | 0,16 |
| 10 | 14,3 | 3,33 | 0,05 |
| 11 | 24,4 | 3,0 | 0,22 |
| 12 | 14,3 | 3,0 | 0,3 |
| 13 | 16,8 | 3,33 | 0,25 |
| 14 | 14,3 | 3,0 | 0,25 |
| 15 | 14,7 | 3,33 | 0,13 |
| 16 | 15,2 | 3,0 | 0,18 |
| 17 | 16,75 | 3,33 | 0,08 |
| 18 | 14,3 | 3,0 | 0,19 |
| 19 | 25,6 | 3,33 | 0,07 |
| 20 | 22,4 | 3,33 | 0,26 |
| 21 | 14,3 | 3,0 | 0,087 |
| 22 | 10,9 | 3,33 | 0,25 |
| 23 | 12,5 | 3,0 | 0,0 |
| 24 | 14,3 | 3,0 | 0,31 |

Методические указания для выполнения

практических занятий

Пример выполнения задания 1.1.

Таблица 1.4 – Исходные данные

| № п/п | Исходные параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка автомобиля |  | Iveco |
| 2 | Полная масса | кг | 19000 |
| 3 | Допускаемая нагрузка на переднюю ось | Н | 75000 |
| 4 | Допускаемая нагрузка на заднюю ось | Н | 130000 |
| 5 | Неснаряженная масса шасси | кг | 7020 |
| 6 | Грузоподъемность шасси | кг | 11980 |
| 7 | Допускаемая масса прицепа | кг | 25000 |
| 8 | Колесная база | мм | 5005 |
| Продолжение табл. 1.4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Габариты: длина ширина. высота | мм | 8550 |
| 10 | Длина кузова | мм | 3500 |
| 11 | Ширина кузова | мм | 3112 |
| 12 | Расстояние от задней стенки кабины до задней оси | мм | 4260 |
| 13 | Передний свес | мм | 1400 |
| 14 | Задний свес | мм | 2145 |
| 15 | Клиренс | мм | 290 |
| 16 | Размерность шин |  | 315\80R22,5 |
| 17 | Колея передних колес | мм | 2062 |
| 18 | Колея задних колес | мм | 1829 |

Условные обозначения:

МСА – масса снаряженного автомобиля;

МСШ – масса снаряженного шасси;

МРСШ- масса неснаряженного шасси;

МЗС – масса заправки систем;

ПМА – полная масс автомобиля;

ПМАт – полная масса автомобиля-тягача;

ПМП – полная масса автопоезда;

ПМПр – полная масса прицепа;

Му – удельная масса шасси;

Мут– удельная масса автомобиля-тягача;

Мк– масса кузова;

Р – заданный ресурс;

Гр – грузоподъемность автомобиля.

Порядок расчета:

- Определяем удельную массу шасси

Принимаем МЗС = 2,5% от ПМА; Р = 600тыс. км;

МЗС = 19000*0,025 = 475 кг;

Тогда МСШ = МНСЩ + МЗС = 7020 + 475 = 7495 кг;

Му= (7495 – 475)/(19 – 7,495)/600 = 1,0169 кг/1000 т*км.

- Принимаем массу кузова в исполнении TIR 10% от ПМА

Мк= 19000*0,01 = 1900 кг.

- Определяем массу снаряженного автомобиля

МСА = МСШ + Мк = 7495 + 1900 = 9395 кг.

- Рассчитываем грузоподъемность автомобиля

Гр = (ПМА – МСА)*g =(19000 – 9395)*10 = 96050 Н.

- Получим удельную массу шасси тягача автопоезда

Мут= Му/К,

где К = ПМП/ПМАт.

Так как

ПМП = ПМАт + ПМпр = 19 +25 = 44 т,

то

К = 44/19 = 2.315.

Мут = 1,0169/2,315 = 0,43 кг/1000т*км.

6. Рассчитаем распределение осевых нагрузок

нагрузка на переднюю ось от массы груза рассчитывается формуле, полученной из уравнения моментов

, Н

где X - расстояние от задней стенки кабины до грузовой платформы и

La- колесная база автомобиля. Расстояние Х определяем по выражению

Х = Lзск –(Δ + 0,5ּLк) = 4260 – (80 +(0,5ּ7300) = 530 мм.

Тогда  М1Г +96050ּ(530/5005) = 10120,3 Н.

Нагрузка на заднюю ось от массы груза будет равна

М2гּg = Мгּg - М1гּg = 96050 – 10120,3 = 85929,7 H.

Принимаем нагрузку на заднюю ось от полной массы автомобиля равной допускаемой нагрузке на данную ось (130000 Н). Тогда нагрузка на переднюю ось от полной массы будет

М1ּg = Ма ּg – М2 ּg = 190000 – 130000 = 60000 Н,

где Ма ּg – нагрузка на дорогу от полной массы автомобиля.

Осевые нагрузки от снаряженной массы автомобиля составят:

на переднюю ось

М1с ּg = М1ּg - М1гּg = 60000 – 10120,3 = 498879,7 H;

на заднюю ось

М2с ּg = М2 ּg - М2гּg = 130000 – 85929,7 = 44070,7 H.

- Определяем коэффициент сцепного веса автомобиля

Кφа = М2 ּg/ Ма ּg = 130000/ 190000 = 0,68.

Если автомобиль используется в качестве тягача прицепного автопоезда, коэффициент сцепного веса будет равен

Кφап = М2 ּg/ Мап ּg = 130000/ (190000 + 250000) = 0,3.

8. Выводы по результатам выполнения эскиза компоновочной габаритной схемы:

1). У данного автомобиля максимальная нагрузка на одну ось принята равной 130000 Н, то он может эксплуатироваться только на дорогах с такой несущей способностью (например в ряде стран Европы).

2). По сцепным качествам допускается эксплуатировать данный автомобиль, в том числе в составе прицепного автопоезда, на дорогах стран Европы, а также на дорогах 1-й и 2-й категорий стран СНГ, для которых минимальный коэффициент сцепления находится в диапазоне (0,263 … 0,31).

Lk

La

Lzc

Lpc

Lzck

0,5Lk

X

Δ

Gг+Gk

Рисунок 1.1 – Расчетная схема компоновки грузового автомобиля:

Gг – нагрузка от массы груза; Gk – нагрузка от массы кузова; La – база автомобиля;     Lk – длина кузова; Lzck – расстояние от задней стенки кабины до центра масс груза; Δ – расстояние от переднего борта кузова до задней стенки кабины;  Х – расстояние от центра масс груза до оси задних колес; Lpc и Lzc – передний и задний свес.

Практическое занятие № 2. Законы распределения случайных величин [4]

Статистические характеристики случайной величины (СВ), построенные по экспериментальным данным,  часто не позволяют проводить анализ характера изменения СВ. Для этого требуется установить закон ее распределения, выраженный в математической форме и представленный в виде интегральной функции распределения и(или) функции плотности вероятности СВ. Математическое выражение закона распределения СВ  можно найти исходя из физической сущности явления и математической модели случайного процесса. В общем виде это достаточно сложная задача, но во многих практических случаях закон распределения СВ можно предсказать и выбрать на основе анализа статистических данных, результатов  и рекомендаций других исследователей и расчетчиков.

Интегральная функция распределения СВ может быть представлена в виде:

.

В таком виде эта функция является непрерывной. Функция , называемая плотностью распределения СВ, является  производной интегральной функции:

.

При этом   и .

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные законы распределения случайных величин.

Равномерный закон. Случайная величина называется равномернораспределенной на интервале [a, b], если ее плотность вероятности на этом интервале постоянна, в вне интервала равна нулю.

Плотность вероятности для данного закона представляется формулой

, т.к. справедливо выражение .

Математическое ожидание СВ по этому закону записывается

.

X

f(x)

0

a

b

Рисунок 2.1 – График плотности вероятности случайной величины по равномерному закону

Интегральная функция распределения СВ будет

.

Равномерный закон применяется в качестве базового закона для генераторов случайных чисел при компьютерном моделировании случайных величин.

Нормальный закон (закон Гаусса). Этот закон применяется на практике наиболее часто.

Интегральная функция нормального распределения

,

где x – значение случайной величины; М(х) –математическое ожидание СВ; S(x) – среднее квадратическое отклонение СВ.

Плотность распределения по нормальному закону

.

Плотность распределения имеет колоколообразную форму, симметричную относительно значения х, равного математическому ожиданию М(х). Величина М(х) показывает смещение графика f(x) вдоль оси хбез изменения его формы. Дисперсия D(x) и среднее квадратическое отклонение S(x) СВ xхарактеризуют разброс значений этой величины вокруг ее математического ожидания. Чем больше  D(x) и S(x), тем значительнее разброс.

Математическое ожидание СВ может быть записано формулой

.

Нормированный нормальный закон. Существует частный случай нормального закона, в котором в качестве аргумента используется величина , которая является безразмерной. Относительно величины zзаписываются нормированные функции:

плотность распределения

и

интегральная функция распределения

.

В справочных источниках по теории вероятностей и математической статистике часто приводятся таблицы значений этих функций, в которых отсутствуют отрицательные значения аргумента z. Тогда значения функции F(-z) находят, зная значенияF(z) и используя равенство  (*). При помощи интегральной функции можно найти квантили нормального распределения.

Квантиль Up нормального распределения, соответствующая вероятности Р, - это число, удовлетворяющее выражению (**). Сопоставив выражения (*) и (**), можно записать .

Нормальный закон может применяться:

- Для описания распределения суммарной наработки восстанавливаемого изделия до капитального ремонта;

- Для описания распределения времени восстановления ремонтируемого изделия;

- Для оценки наработки до отказа невосстанавливаемого изделия;

- Для процессов, в которых случайная величина зависит от многих факторов, каждый из которых решающе не влияет на эту величину;

- Для процессов, в которых случайная величина имеет коэффициент вариации, равный 0,3.

Логарифмически нормальный закон. При изучении и исследовании случайных величин может применяться нормальный закон, в котором аргументом является логарифм случайной величины. В этом виде закон называется логарифмически нормальным.

Интегральная функция логарифмически нормального распределения записывается:

для десятичного логарифма случайной величины (СВ)

,

для натурального логарифма СВ

.

Функция плотности вероятности по логарифмически нормальному закону будет:

для десятичного логарифма СВ

,

для натурального логарифма СВ

.

Логарифмически нормальный закон рекомендуется, например, применять:

- Для описания распределения числа циклов переменных напряжений, действующих на детали;

- Для описания случайных явлений, характеризуемых рекурентным соотношением

,

где  - параметр явления в момент времениt; - параметр явления в предыдущий момент времени (t-1); -некоторая случайная функция, зависящая от предыдущего значения параметра.

Закон Вейбулла. Этот закон существует в двух видах: двухпараметрический и трехпараметрический закон. Числовыми параметрами данного закона являются:

параметр формы (угловой коэффициент) β (β> 0);

параметр масштаба (ресурсная характеристика) θ (θ > 0);

параметр сдвига (минимальная наработка) δ (δ ≥ 0).

Если параметр сдвига равен нулю, то закон принимает двухпараметрический вид.

Интегральная функция распределения случайной величины  по двухпараметрическому закону Вейбулла

при x ≥ 0.

При подстановке в данную формулу значения x=θ получаем .Сточки зрения теории надежности это значение - вероятность появления отказа элемента до наработки, равной θ, т.е. значение аргумента θ делит площадь под графиком интегральной функции в отношении 0,632 : 0,368 при любых значениях углового коэффициента β, и поэтому параметр масштаба θ называют ресурсной характеристикой.

Функция плотности вероятности для двухпараметрического закона

.

Интегральная функция трехпараметрического закона Вейбулла будет иметь вид

.

Функция плотности вероятности трехпараметрического закона Вейбулла записывается

.

Математическое ожидание СВ, распределенной по закону Вейбулла, представляется выражением

,

где bβ– коэффициент (); Г(1+1/β) – гамма-функция Эйлера.

Среднее квадратическое отклонение СВ будет

,

где cβ – коэффициент ().

Коэффициент вариации равен

.

Параметр формы β определяет форму графика распределения. При увеличении этого параметра математическое ожидание СВ стремится к ресурсной характеристике, а дисперсия стремится к нулю.

Практика исследования узлов и деталей автомобилей показывает, что закон Вейбулла лучше других законов подходит для описания распределений пределов упругости и прочности ряда материалов, наработки до отказа многих невосстанавливаемых деталей (например, подшипников качения), у которых отказ наступает вследствие усталостного разрушения и др.

Экспоненциальный закон. В интегральной форме этот закон записывается так

,

в дифференциальной форме (плотность вероятности)

, при x ≥ 0.

где λ – параметр распределения.

Сравнение формул для интегральных и дифференциальных функций экспоненциального закона и закона Вейбулла (двухпараметрический вид) показывает, что экспоненциальный закон является частным случаем закона Вейбулла при параметре формы, равным 1, и параметре масштаба, равным 1/λ. В справочных источниках по теории вероятностей и математической статистике приводятся таблицы функции.

Числовые характеристики случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону, выражаются следующим образом:

математическое ожидание ;

дисперсия ;

коэффициент вариации .

Рекомендуется применять экспоненциальный закон для описания распределения наработки до внезапных отказов, в процессе формирования которых практически не происходит изнашивания и старения деталей (элементов) устройств.

Практическое занятие № 3. Расчет показателей надежности деталей     автомобиля

Остаточный ресурс – это ресурс детали, имеющей к данному моменту определенную наработку. Прогнозирование остаточного ресурса представляет интерес для деталей автомобилей единичного и серийного производства и может выполняться как на стадии проектирования, так и стадии ?, эксплуатации автомобиля.

С понятием остаточного ресурса связана условная функция F(t|t1), характеризующая вероятность безотказной работы (ВБР) детали, уже имеющей наработку t1, при ее последующей эксплуатации. Условную функцию F(t|t1)называют функцией остаточной надежности. На графике этой функции каждая точка соответствует конкретному значению ресурса при определенной ВБР.

Для новой детали начальная наработка t1 = 0. Тогда следует говорить о функции начальной надежности детали F(t).Для автомобилей единичного производства функция остаточной надежности даёт информацию о надежности конкретной детали, не отказавшей за наработкуt1 и эксплуатируемой далее. Для автомобилей серийного производства названная функция содержит информацию о надежности партии одинаковых деталей, применяемых в узлах автомобилей одной модели.

При прогнозировании функции надежности подшипников качения, применяемых в узлах трансмиссии автомобиля, по предельному состоянию «контактная усталость» рекомендуется применять закон распределения Вейбулла.

Расчет функции начальной надежности предлагается выполнять с использованием следующего выражения [18]

где  r – средняя единичная циклонапряженность подшипника; С – динамическая грузоподъемность подшипника, Н; t– ресурс подшипника, млн. об.;  δ0 – параметр сдвига; β- угловой коэффициент.

Функцию остаточной надежности можно получить расчетом по формуле [19]

при t>t1 ,

где t1- начальная наработка.

Средняя единичная циклонапряженность r, подставляемая в вышеприведенные формулы, при схемах 1 и 2 нагружения определяется по формуле [19]

,

где n – число условий эксплуатации; i – номер условий эксплуатации;

- среднее число оборотов подшипника за единицу ресурса (1 км), принимаемое условно одинаковым для всех условий эксплуатации;  - приведенная нагрузка на подшипник; - плотность распределения случайных значений приведенной нагрузки на подшипник.

Данное выше выражение можно приближенно записать

,

где - средняя приведенная нагрузка на подшипник в i-х условиях эксплуатации.