Электронный учебно-методический комплекс

Практический раздел

ТОВАРОВЕДЕНИЕ (ГРУЗОВЕДЕНИЕ)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

МИНСК 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Практическая работа № 1 Составление транспортной характеристики грузов………........ | 3 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 2 Условия перевозки штучных грузов и выбор вида тары ........... | 5 |
| Практическая работа № 3 Расчет потребного количества многооборотной тары …….….. | 9 |
| # Практическая работа № 4 # Выбор и расчет параметров амортизирующих # материалов для упаковки грузов……………………………....... | 14 |
| Практическая работа № 5 Расчет прочности картонной тары………..……………….......... | 19 |
| Практическая работа № 6 Формирование транспортного пакета для перевозки тарно-штучных грузов..………………………..………………… | 23 |
| Практическая работа № 7 Использование грузоподъемности подвижного состава при перевозке тарно-штучных, навалочных и насыпных грузов …………………..…………………………….. | 30 |
| Практическая работа № 8 Организация погрузочно-разгрузочных и складских работ в пунктах взаимодействия видов транспорта ..…………. | 37 |
| Практическая работа № 9 Проверка устойчивости и расчет крепления груза с плоской опорой в кузове автомобиля………………………… | 42 |
| Практическая работа № 10 Проверка устойчивости и расчет крепления груза с плоской опорой на открытом железнодорожном подвижном составе…. | 52 |
| Практическая работа № 11 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом…….. | 64 |
| Практическая работа № 12 Принципы работы холодильной машины для сохранности скоропортящихся грузов, расчет теоретического цикла………. | 70 |
| Приложение А……………………………………………………. Приложение Б……………………………………………………. Приложение В……………………………………………………. | 72 74 79 |

На практических занятиях предусматривается выполнение практических работ под руководством преподавателя.

По результатам решения задач каждой из практических работ студентами готовятся отчеты следующего содержания:

1. Цель работы;

2. Исходные данные;

3. Выполненные расчеты и решения в соответствии задачами практической работы.

Практическая работа № 1

Составление транспортной характеристики грузов

Цель работы: освоение навыков по составлению транспортной характеристики груза, определению условий их перевозки и хранения на основе технических нормативных правовых актов, касающихся перевозки грузов автомобильным транспортом.

Задачи практической работы:

- Изучить классификацию грузов, методы классификации и кодирования, составить транспортную характеристику заданного груза, указать основные свойства, влияющие на условия перевозки и хранения грузов, используя лекционные материалы, [1, 3, 4, 8]:

1.1. Определить номенклатурные коды ТНВЭД и ЕТСНГ с указанием раздела, товарной группы, товарной позиции, ГНГ;

1.2. Определить класс груза; физико-механические, физико-химические, биохимические свойства груза и их влияние на условия перевозки.

- На основании [1] описать условия перевозки заданных грузов в том числе:

2.1. Необходимость принятия особых мер с учетом свойств груза при перевозке автотранспортом;

2.2. Предельные сроки транспортирования (для скоропортящихся);

2.3. Обеспечение температурного режима при перевозке;

2.4. Необходимость санитарно-ветеринарного надзора, сопровождения груза проводниками грузовладельцев.

Исходные данные

Исходные данные выбираются из таблицы А.1 Приложения А по номеру фамилии студентов в журнале. Для определения кодов ТНВЭД, ЕТСНГ, ГНГ рекомендуется использовать электронными версии указанных документов, а также электронные ресурсы: http://issa.ru/tnvd/tnvd_36.html; http://www.tks.ru/db/tnved/tree; http://www.tks.ru/db/tnved/tree;  https://www.railwagonlocation.com/ru/etsng-codes.php и другие.

Пример. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза дыни свежие

Решение.

Дыни. Код ТН ВЭД 0807110000 (раздел 2 «продукты растительного происхождения», тарифный код 08 «съедобные фрукты и орехи», тарифная позиция 0807 «дыни (включая арбузы) и папайя»; код ЕТСНГ 04200 (раздел 1 «продукция сельского хозяйства» тарифный код 04, тарифная позиция 200 «бахчевые культуры»); код ГНГ 08070000.

Дыни в соответствии с [1] могут перевозится навалом, в этом случае относятся к грузам 2-го класса. Если дыни перевозятся в ящиках или контейнерах - относятся к грузам 1 класса. По транспортной классификации дыни относятся к специальным грузам: скоропортящимся.

В соответствии со свойствами груза:

биохимическими - подвержены процессам дыхания, дозревания, гниения;

физико-химическими – подвержены неблагоприятному воздействию на груз температуры свыше 100С, и ниже 00С;

при организации перевозки необходимо руководствоваться гл. 16 и Приложением 10 к [1];

необходимо соблюдение температурных режимов при междугородных автомобильных перевозках: при погрузке и при перевозке в рефрижераторе должна соблюдаться температура +80С – +100С.

Городские и пригородные автомобильные перевозки скоропортящихся грузов рекомендуется выполнять на грузовом транспортном средстве с бортовым кузовом, накрыв его брезентом или покрывалом, или с кузовом типа "фургон" при условии проветривания.

При приеме к перевозке необходимо наличие сертификата или удостоверения качества на продукцию.

Так как дыни имеют выраженный аромат не разрешается (п. 186 [1]) совместная перевозка с некоторыми другими продуктами.

Литература для выполнения практической работы №1

1.Правила автомобильных перевозок грузов /Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008г. №970.

Практическая работа №2

Условия перевозки штучных грузов и выбор вида тары.

Цель практической работы: освоение навыков организации сохранности грузов при перевозке, выбор тары для перевозки штучных грузов.

Задачи практической работы:

1. Прочитать лекционный материал и теоретическую часть настоящей практической работы.

2. Ответить на контрольные задания в режиме семинарского занятия.

3. Для заданного груза описать условия перевозки, требования к таре, вид тары.

Исходные данные выбираются из таблицы 2.1 по номеру фамилии студентов в журнале.

Теоретическая часть.

Под упаковкой понимается комплекс защитных мер и материальных средств по подготовке продукции к транспортированию и хранению, для обеспечения ее максимальной сохранности и придания транспортабельного состояния. Согласно ГОСТ 17527-86 «Упаковка. Термины и определения» упаковка представляет собой потребительскую и транспортную тару, прокладочные и амортизирующие материалы, вспомогательные упаковочные средства и материалы.

Потребительская тара - элемент упаковки, в которую расфасовывают продукцию для доставки ее потребителям (бутылки, флаконы, банки, коробки, пачки и т. п.).

Транспортная тара — элемент упаковки продукции, как правило, расфасованной в потребительскую тару или вспомогательные упаковочные средства и материалы. Транспортная тара предназначена для защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия внешних факторов и для обеспечения удобства перегрузочных работ, транспортирования, складирования, крепления к транспортным средствам. К транспортной таре относятся ящики, бочки, канистры, барабаны, баллоны, фляги, мешки и др.

Упаковка должна быть оптимальной по стоимости, привлекательной по внешнему виду, надежно защищать содержимое и соответствовать размерам упаковываемой продукции. К другим требованиям, предъявляемым к упаковыванию товаров широкого потребления, относятся: легкость обработки и возможность многоярусного штабелирования, способность противостоять изменениям внешних факторов и условий, возможность использования для упаковывания продукции другого вида, т. е. универсальность.

Необходимым условием оптимизации упаковки является стандартный размер, что в значительной мере облегчает укладку в транспортные средства, пакетирование, перевозку и хранение продукции.

Пример. Определить условия перевозки и вид тары груза: аппаратура осветительная.

Решение.

Используя справочники  [1, прил.2] и [2], а также цифровые источники определяем, что для перевозки аппаратуры осветительной применяются ящики в соответствии со стандартом ГОСТ 16536-84  на 24 планках с применением фанеры или древесноволокнистой плиты во всех щитах, с дном и крышкой, перекрывающими торцовые и боковые стенки типа VI. Масса одного грузового места 55 кг.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортирования. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения. До укладки в ящики аппаратура упаковывается в потребительскую тару. При перевозке автомобильным транспортом используют закрытые автомобили или контейнеры.

Контрольные задания:

1. Дайте определение понятию «упаковка», перечислите основные требования к упаковке.

2. Опишите классификацию упаковки.

3. Охарактеризуйте элементы упаковки, их назначение.

4. Охарактеризуйте понятие «тара». Опишите классификацию тары. Охарактеризуйте виды тары.

5. Опишите классификацию транспортной тары. Назовите виды многооборотной тары. Укажите особенности применения многооборотной тары.

6. Перечислите требования, предъявляемые к таре.

7. Охарактеризуйте упаковочные материалы.

8. Назовите виды испытаний амортизационных материалов и опишите технологию их проведения.

9. Назовите средства консервации и функциональность их воздействия.

Таблица 2.1 – Исходные данные

| вариант | Наименование груза | вариант | Наименование груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата минеральная, мыло хозяйственное | 2 | Коленчатый вал, дрожжи |
| 3 | Амортизатор, мясо фасованное | 4 | Реактивы химические, обувь резиновая |
| 5 | Блоки пенопластовые, мясо кур и кроликов | 6 | Картофель, головные уборы |
| 7 | Бензонасос, изделия трикотажные | 8 | Металлорежущий инструмент, хлопья овсяные |
| 9 | Выпрямитель, спички | 10 | Электрооборудование, шприцы |
| 11 | Генератор, пенопласт | 12 | Шпиг колбасный, трансформатор |
| 13 | Двигатель, сыр | 14 | Товары бытовой химии, ткань |
| 15 | Табачные изделия, лак битумный | 16 | Рыба копченая, проволока |
| 17 | Фарфоровые изделия, чай | 18 | Продукция лакокрасочная, обувь |
| 19 | Радиаторы, швейные изд. | 20 | Огнетушитель, молотки |
| 21 | Домкраты, майонез | 22 | Нитки, краскопульт |
| 23 | Трубы металлические, концентраты пищевые | 24 | Кинопроекторы, подшипники из цветных металлов |
| 25 | Электродвигатель, парфюмерно-косметические изд. | 26 | Галантерейные изделия, проволока |
| 27 | Теплоизоляционные материалы, стекло оконное | 28 | Товары народного потреб., шнур минераловатный |
| 29 | Гвозди, масло сливочное | 30 | Плиты теплоизоляционные, консервы и пресервы |
| 31 | Волокно льняное, стекло строительное | 32 | Табачные изделия, кофе натуральный |
| 33 | Консервы мясные, игрушки детские | 34 | Канцелярские принадлежности, швейные изделия |

Литература для выполнения практической работы №2

1. Транспортная тара: справочник/А.И.Телегин [и др.]-М: Транспорт,1989.

2. Упаковка грузов: cправочник / Н.В. Акимов [и др.]. – М. : Транспорт, 1992.

Практическая работа № 3

Расчет потребного количества многооборотной тары.

Цель работы: приобретение навыков расчета потребности многооборотных контейнеров и поддонов для обеспечения перевозки грузов автомобильным транспортом.

Задачи практической работы

- Решить задачу 1.

Определить потребность в автомобильных контейнерах, если известно, что их перевозка осуществляется на автопоездах в составе тягача и полуприцепа грузоподъемностью. Масса брутто контейнера   = 5 т.; коэффициент пробега   = 0,5; время пребывания автомобиля на маршруте; время на погрузку  и разгрузкуодного контейнера одинаково и равно 10 мин; дневной объем перевозок ; длина ездки с грузом ; техническая скорость км/ч.

- Решить задачу 2.

Определить общее количество поддонов, необходимых для перевозки с завода и организации бесперебойной работы АТС и погрузочных механизмов в пунктах погрузки (завод) и выгрузки (потребитель, склад). Для этой операции выделены автомобили МАЗ-63171 (размеры кузова 6970х2420х2275мм) грузоподъемностьют. Погрузка и разгрузка поддонов механизированы, время погрузки и время разгрузки одного поддона одинаково и равно 6 мин.  Размеры  поддонов заданы: длина L  и ширина B (мм.), масса брутто одного поддона  0,75 т.   Объем перевозок вывоза грузов в течение дня , коэффициент пробега= 0,5; время пребывания автомобиля на маршруте (ч); длина ездки с грузом(км); техническая скорость  (км/ч).

Исходные данные

Для решения задач выбираются исходные данные из таблицы 3.1 (для задачи 1) и таблицы 3.2 (для задачи 2) по цифрам шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326. По первой цифре шифра выбирается , по второй цифре –и размеры L х B поддонов,  по третьей цифре – , по четвертой цифре –, по первой цифре –.

Теоретическая часть

По кратности обращения тара бывает однооборотной и многооборотной.

Для изготовления многооборотной тары применяют дерево, металлы, полимеры. Наиболее распространенной является деревянная многооборотная тара в виде разборных и складывающихся ящиков и специальных ящичных поддонов. Такая тара удобна в эксплуатации и имеет относительно небольшую собственную массу (13...20 % массы груза). В машиностроении используют металлическую многооборотную тару в виде специальных и стандартных ящичных и стоечных поддонов, которые успешно применяют для внутризаводских перевозок и многоярусного хранения на складах. Металлическая многооборотная тара отличается повышенной прочностью, надежностью и долговечностью, но имеет большую собственную массу (20...30 % массы груза).

Большее применение находит многооборотная жесткая полимерная тара, особенно для перевозки пищевых продуктов. Ее отличает незначительная собственная масса (до 2... 3 % массы груза), удобство и простота санитарной обработки при повторном использовании.

К многооборотной таре относятся ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги, поддоны и ряд других видов тары. Также многооборотной тарой называют грузовые универсальные контейнеры.

Общее количество контейнеров или поддонов, обеспечивающих бесперебойную работу ПС для перевозки грузов определяется по формуле:

,

где — количество контейнеров на одном автомобиле;

— количество автомобилей для освоения дневного объема перевозок  ;

, — время на погрузку и разгрузку одного контейнера соответственно, мин;

— интервал движения автомобилей, мин.

Количество контейнеров, которое необходимо иметь (от общего ): в пункте погрузки

в пункте разгрузки

Интервал движения автомобилей рассчитывается исходя из времени оборота  на маршруте:

,

,

где –  время пребывания автомобиля на маршруте, ч;

– грузоподъемность полуприцепа, т;

– коэффициент  использования грузоподъемности автомобиля;

– число ездок автомобиля за время пребывания на маршруте.

Время оборота автомобиля на маршруте определяется:

,

где – длина ездки с грузом;

– техническая скорость автомобиля, км/ч;

– время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за оборот, ч.

.

,

где– коэффициент использования пробега.

Пример решения задачи 1

Исходные данные: =25 т.;  = 10 ч.; =380т.; = 40 км.; = 32 км/ч.,  = 0,5.

Так как грузоподъемность 25 т. на один  автопоезд помещается пять контейнеров. В данном случае коэффициент использования грузоподъемности автомобиля γ = 1.

В случае расчета количества  контейнеров исходя из размеров кузова и при этом превышения грузоподъемности автомобиля необходимо ввести ограничение количества контейнеров по грузоподъемности автомобиля.

Время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за оборот

= (10+10) · 5 = 100 мин =1,66 ч.

Время оборота автомобиля на маршруте

= 2 · 40/32 + 1,66 = 4,16ч = 250мин.

Количество ездок

Потребное количество автомобилей

= 380 · 4,16/(10 · 25 · 1 · 2) = 3 автомобиля

Интервал движения автомобилей

= 250/3 = 83 мин.

Общее количество контейнеров, обеспечивающих бесперебойную работу ПС:

= 5 · (3+ 5(10+10)/83) = 21 контейнер.

Количество контейнеров, которое необходимо иметь: в пункте погрузки

= 52 · (10/83)=3 контейнера.

в пункте разгрузки аналогичный расчет - 3 контейнера.

При решении задачи 2 и планировании размещения поддонов в кузове необходимо обеспечить не превышение грузоподъемности автомобиля и при этом максимальное ее использование.

Таблица 3.1 – Исходные данные для задачи 1

| Цифра шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 400 | 24 | 12 | 45 | 40 |
| 1 | 450 | 28 | 9 | 20 | 50 |
| 2 | 500 | 30 | 10 | 25 | 55 |
| 3 | 480 | 20 | 9 | 30 | 60 |
| 4 | 300 | 25 | 10 | 35 | 35 |
| 5 | 600 | 28 | 12 | 15 | 45 |
| 6 | 390 | 35 | 11 | 40 | 50 |
| 7 | 490 | 26 | 10 | 47 | 45 |
| 8 | 550 | 18 | 9 | 28 | 50 |
| 9 | 590 | 20 | 10 | 34 | 35 |

Таблица 3.2 – Исходные данные для задачи 2

| Цифра шифра |  | L х B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 400 | 1000х900 | 12 | 45 | 60 |
| 1 | 450 | 1000х800 | 9 | 20 | 70 |
| 2 | 500 | 1100х900 | 10 | 25 | 85 |
| 3 | 480 | 900х900 | 9 | 30 | 80 |
| 4 | 300 | 800х800 | 10 | 35 | 75 |
| 5 | 600 | 1200х600 | 12 | 15 | 55 |
| 6 | 390 | 1100х700 | 11 | 40 | 60 |
| 7 | 490 | 1200х400 | 10 | 47 | 75 |
| 8 | 550 | 800х600 | 9 | 28 | 60 |
| 9 | 590 | 1000х400 | 10 | 34 | 60 |

Практическая работа № 4

Выбор и расчет параметров амортизирующих

материалов для упаковки грузов.

Цель практической работы: ознакомление с принципами выбора амортизирующих материалов для обеспечения сохранности грузов в ящиках и упаковках.

Задача практической работы.

Выбрать и рассчитать геометрические параметры амортизирующего материала для предохранения груза в ящике массой Q заданных размеров, выдерживающее без повреждений пиковое ударное ускорение aп с высоты падения H.

Исходные данные.

Выбор варианта задания с исходными данными осуществляется студентами из таблицы 4.1 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326 (для номеров 1-3 с добавлением нуля четвертой цифрой): по первой цифре шифра из колонки 2, по второй цифре из колонки 3,  по третьей цифре – из колонки 4, по четвертой цифре – из колонки 5.

Теоретическая часть.

Амортизирующие материалы - материалы, используемые для изготовления прокладок, усиливающих штабель или упаковку, поглощающие ударные и вибрационные нагрузки при транспортировании и хранении грузов.

В качестве амортизационных материалов применяются древесная стружка (обладает хорошей эластичностью, однако теряет ее при повышении влажности), войлок (хорошо сопротивляется деформациям, однако гигроскопичен и подвержен поражению вредителями), стекловолокно (обладает высокой упругостью, негигроскопично, не горит, но характеризуется высокой абразивностью), бумага и картон (легко принимают нужную форму, хорошо амортизируют легковесные грузы, относительно дешевы, но при повторном применении теряют упругие свойства, боятся сырости), пенистые полимеры (обладают хорошими амортизирующими и теплоизолирующими свойствами, влагостойкие, не дают пыли, однако при повторных нагрузках изменяют амортизационные свойства), а также воздушно-пузырчатые полимерные пленки и другие.

Наиболее распространенные из полимеров - полистирол, пенополиэтилен, велафлекс, как наиболее экологические материалы. Используют также пенистые полимеры, гофрированный картон.

Для грузов наиболее опасны удары при падении, при соударении во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Амортизирующие материалы имеют определенные характеристики ударозащитных свойств, полученные в результате специальных испытаний.

Основу испытаний амортизационных материалов составляют принципы ударного движения.

Справочно (из ГОСТ 8.127-74 «Измерение параметров ударного движения. Термины и определения):

Ударное движение - движение возникшее в результате однократного взаимодействия тела с рассматриваемой системой при условии, что наименьший период собственных колебаний системы или  постоянная времени ее соизмеримы или больше времени взаимодействия. Ударная скорость, ударное перемещение, ударная деформация, ударное ускорение -это физические показатели, характеризующие ударное движения;

Ударное ускорение – ускорение рассматриваемой точки при ударном движении;

## Уровень ударных воздействий (ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации») классифицируется (для стационарных и неработающих в движении перемещаемых изделий:

-безударных – уровень максимальной амплитуды ударного ускорения принят 9,8 или 10 м/с2 (1g)

- незначительный –то же от 10 до 40 м/с2 (1g- 4 g)

-малозначительный – от 40 до 70 м/с2 (4g- 7 g)

-заметный от 70 до 100 м/с2 (7g- 10 g)

-высокий свыше 400 м/с2 (40g)

Результатом испытания амортизационного материала является характеристика ударозащитных свойств, представленная в виде кривой зависимости ударной перегрузки (К) от статического давления на образец (Р) (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость ударной перегрузки К от статической нагрузки на образец изделия.

Зависимость описывается выражением:

,

где  - пиковая ударная перегрузка, доли g;

- статическое давление изделия на тару, кгс/см2;

- высота падения изделия, см;

- толщина амортизирующей прокладки, см;

,,- коэффициенты, характеризующие амортизирующий материал. Совокупность данных коэффициентов в результате математических преобразований зависимости значений и  обозначены коэффициентами амортизации:

обобщенный коэффициент амортизации

;

постоянная размерная величина амортизации

.

Выбор амортизационного материала определяется условием, когда ударная перегрузка, соответствующая минимуму кривой, построенной по результатам испытаний, окажется меньше или равна допустимой ударной перегрузке (), которую упакованное изделие выдерживает без повреждения.

,

где– минимальное значение ударной перегрузки, которое может обеспечить амортизационный материал определенного вида в заданных условиях.

В результате математических преобразований получено ряд зависимостей, которые используются для расчетов и выбора амортизирующих материалов.

Допустимая ударная перегрузка:

,          		                 (4.1)

где  - пиковое ударное ускорение, м/с2,

g  - ускорение свободного падения м/с2;

Статическое давление изделия на тару, кгс/см2 :

,                                      (4.2)

где Q– масса изделия, кг

S – площадь изделия, подвергаемая воздействию, см2;

Постоянная размерная величина амортизации

(4.3)

Оптимальная толщина прокладки амортизирующего материала:

(4.4)

Площадь прокладки амортизирующего материала:

(4.5)

Для расчета оптимальных геометрических параметров амортизирующих материалов необходимо знать:

значение ударной перегрузки на изделие, которое задается или определяется опытным путем;

высоту падения изделия в упаковке;

массу изделия;

амортизирующий материал и его характеристики.

Рекомендации по решению задачи.

Допустимая ударная нагрузка и статическое давление изделия на тару определяются по формуле (4.1) и (4.2). Статическое давление необходимо рассчитать как на дно и крышку ящика, так и на боковые стороны. Для дальнейших расчетов принять максимальное значение.

После определения постоянной размерной величины амортизации С1  из таблицы 4.2 подбирается амортизационный материал, со значением С1 , наиболее близким к полученному.

Для выбранного материала определяется толщина и площадь амортизационной прокладки (4.4), (4.5). Полученная площадь прокладки Sо сравнивается с площадью опирания груза S, то есть той стороны ящика, статическое давление на которую было выбрано для расчетов.

Если , то прокладку изготовляют площадьюи располагают ее под центром тяжести груза; если , то следует выбрать другой материал и повторить расчет.

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета параметров 	      		амортизирующих материалов

| Цифры шифра | Масса груза, кг | Размеры груза, см |  |  | Пиковое ударное ускорение aп, доли g | Высота падения Н, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 0 | 3,4 | 16 | 25 | 20 | 25 | 80 |
| 1 | 2,5 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
| 2 | 3,0 | 25 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| 3 | 3,0 | 20 | 25 | 15 | 10 | 95 |
| 4 | 1,5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 85 |
| 5 | 2,0 | 25 | 16 | 10 | 10 | 80 |
| 6 | 2,5 | 30 | 30 | 20 | 25 | 100 |
| 7 | 2,8 | 30 | 30 | 15 | 20 | 90 |
| 8 | 2,7 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 |
| 9 | 2,0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 80 |

Таблица 4.2 – Значения коэффициентов амортизации С и С1

| Материал | Плотность, кг/м3 | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обобщенного коэффициента амортизации С | постоянной размерной величины С1 |
| Пенополиуретан | 33 | 2,25 | 7,82 |
|  | 43 | 3,02 | 2,49 |
|  | 50 | 3,54 | 1,28 |
| Пенополистирол | 23 | 2,83 | 0,24 |
|  | 132 | 5,09 | 2,38 |
| Латексная губка | 162 | 3,19 | 2,88 |
|  | 207 | 5,15 | 0,54 |
| Картон | №1 | 2,50 | 1,93 |
|  | №2 | 3,37 | 0,60 |

Практическая работа №5

Расчет прочности картонной тары.

Цель практической работы: ознакомление с принципами расчета прочности на примере картонной тары.

Задачи практической работы.

1. Определить количество картонных коробок в штабеле по высоте если масса коробки с грузом Q (кг), размеры  LхBхH (мм), толщина картона d (мм), известны марка картона и продолжительность хранения в штабеле (сут).

2. Определить количество барабанов в штабеле по высоте если известны: высота барабана hн (мм), наружный диаметр барабана dн (мм), толщина дна барабана 4 мм, крышки и стенки — 3 мм, плотность груза ρ0 (т/м3), жесткость картона по кольцу  μ (Н/мм), коэффициент жесткости клеевого слоя Kкл = 1,1, количество слоев картона n, время хранения барабанов в штабеле согласно таблице 1 (сут).

3. Определить массу груза и сжимающее усилие на барабан, используя исходные данные и результаты расчетов задачи 2.

Исходные данные.

Для решения задач выбираются исходные данные из таблиц 5.2 и 5.3 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326 (для номеров 1-3 с добавлением нуля четвертой цифрой): по первой цифре шифра из колонки 2, по второй цифре шифра из колонки 3,  по третьей цифре – из колонки 4, по четвертой цифре – из колонки 5, по первой цифре – из колонки 6.

Теоретическая часть.

При перевозках проблемы с прочностью чаще всего возникают с тарой, изготовленной из менее стойких к внешним воздействиям материалов, например, из картона. Поэтому при выборе упаковки выполняются расчеты, определяющие прочность и целесообразность использования материалов тары.

Принципы расчета прочности картонной тары.

При расчете сжимающих усилий, которые должна выдерживать картонная тара при штабелировании, учитывают коэффициент запаса, который зависит от продолжительности хранения груза. Если срок хранения в нормативно-технической документации не оговорен или свыше 100 сут. принимают равным 1,85. При небольших сроках хранения для коэффициента запаса могут приниматься более низкие значения: при хранении до 30 суток  =1,6, от 30 до 100 суток  = 1,65. Усилие сжатия  (Н) рассчитывают по формуле

(5.1)

Сопротивление сжатию (Н), картонной тары зависит от параметров тары и прочности гофрированного картона при торцевом сжатии:

,	                    (5.2)

где   – высота штабелирования, мм.;

– высота коробки, мм.;

– ускорение свободного падения, м/с2;

– торцевая жёсткость, Н/мм;

– толщина картона, мм;

– периметр верхней стороны тары, на который опирается штабель, мм.

Таблица 5.1 – Торцевая жесткость картона

| Марка картона |  | Марка картона |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Т0 | 5,4 | Т4 | 2 |
| Т1 | 4,0 | П1 | 10 |
| Т2 | 3,6 | П2 | 8 |
| Т3 | 3,0 | П3 | 6 |

Принципы расчета прочности картонного барабана

Рисунок 5.1. Картонный барабан

, - внутренняя и наружная высота барабана соответственно;

,— внутренний и наружный диаметры барабана;

S— толщина стенки барабана

Сжимающие усилия (Н/мм), которые должен выдерживать барабан, рассчитывают по формуле:

,                          	(5.3)

где   – наружная высота барабана, мм;

– масса груза (массой тары пренебрегают), кг.

Массу груза в барабане определяют по формуле:

,                                      (5.4)

где  – внутренний диаметр барабана, м;

– внутренняя высота барабана, м;

– объемная масса груза (плотность), кг/м3.

Подставляя формулу (5.4) в (5.3) и заменив выражение  выражением    допуская  и  получим:

.                   (5.5)

Сопротивление сжатию барабана определяется по формуле (Н/мм)

,	                    (5.6)

где – коэффициент учитывающий жесткость клеевого слоя;

– жесткость картона по кольцу, Н/мм;

– количество слоев картона.

Рекомендации по решению задачи 1.

Для того чтобы коробка, находящаяся в нижнем ряду штабеля, не деформировалась под весом верхних коробок, ее сопротивление сжатию  должно быть больше или равно сжимающему усилию верхних коробок . Максимальная высота штабелирования определяется с использованием формул (5.1) и (5.2) и учетом условия =, после чего рассчитывается количество коробок по высоте. Торцевая жесткость принимается в соответствии с таблицей 1, коэффициент запаса  – с учетом сроков хранения груза.

Задача 2. Рекомендации по решению задачи 2.

Допустимая высота складирования барабанов определяется исходя из условия, использованного в предыдущей задаче, а также формул (5.5) и (5.6). С учетом высоты одного барабана определяется количество барабанов по высоте.

При необходимости укрепления прочности барабанов и, тем самым обеспечения необходимой высоты штабелирования можно увеличить количество слоев картона, и соответственно пересчитать высоту штабелирования. При выполнении расчетов обращать внимание на совместимость единиц измерения параметров.

Таблица 5.2 – Исходные данные для задачи 1.

| Цифры шифра | Масса груза, кг. | Размеры LхBхH, мм. | Толщина картона, мм. | Марка картона | Срок хранения в штабеле, сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 28 | 400х300х200 | 2,0 | Т0 | 28 |
| 1 | 30 | 500х400х250 | 2,5 | Т1 | 35 |
| 2 | 35 | 200х100х200 | 2,9 | Т2 | - |
| 3 | 30 | 500х300х150 | 3,0 | Т3 | 100 |
| 4 | 31 | 400х400х150 | 2,4 | Т4 | 140 |
| 5 | 29 | 250х250х100 | 3,0 | П1 | 150 |
| 6 | 30 | 300х400х200 | 1,5 | П2 | 200 |
| 7 | 25 | 350х450х250 | 2,9 | П3 | - |
| 8 | 20 | 400х200х200 | 3,2 | Т2 | 60 |
| 9 | 15 | 300х100х250 | 2,8 | Т3 | 90 |

Таблица 5.3 – Исходные данные для задачи 2

| Цифры шифра | Диаметр , мм. | Плотность груза (т/м3), | Жесткость картона, (Н/мм), | Кол-во слоев | Высота барабана , мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 425 | 0,55 | 2,0 | 2 | 360 |
| 1 | 400 | 0,75 | 1,5 | 3 | 350 |
| 2 | 350 | 0,98 | 1,2 | 4 | 300 |
| 3 | 390 | 0,88 | 1,8 | 3 | 450 |
| 4 | 410 | 1,15 | 2,2 | 2 | 540 |
| 5 | 500 | 1,05 | 2,6 | 3 | 450 |
| 6 | 250 | 0,85 | 1,8 | 4 | 550 |
| 7 | 325 | 1,4 | 1,2 | 2 | 500 |
| 8 | 450 | 1,5 | 2,0 | 1 | 600 |
| 9 | 480 | 1,2 | 1,9 | 3 | 690 |

Практическая работа № 6

Формирование транспортного пакета

для перевозки тарно-штучных грузов

Цель практической работы: выполнение расчетов по выбору поддонов для укладки тарно-штучных грузов и  параметров термоусадочной пленки для скрепления.

Задачи практической работы:

- Для заданных размеров ящиков с грузом выбрать размер плоского поддона, сформировать пакет с использованием термоусадочной пленки, рассчитать необходимое количество пленки.

- При выборе размеров поддона для размещения на нем тарно-штучных грузов заданных размеров руководствоваться следующими требованиями:

размеры тары или укладки груза, заполняющие площадь поддона менее чем на 90%, по возможности не применять;

груз не должен выступать за пределы поддона более чем на 20 мм с каждой стороны;

учитывать нормы ГОСТ 24597-81 (таблица 6.1) и ГОСТ 9078-84 (таблица 6.2).

Исходные данные.

Исходные данные выбираются из таблицы 6.4 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326 (для номеров 1-3 с добавлением нуля четвертой цифрой): по первой цифре шифра из строки «длина ящика», по второй цифре шифра соответственно «ширина ящика»,  по третьей цифре – «высота ящика», по четвертой цифре – «масса ящика», по первой цифре – «коэффициент трения».

Теоретическая часть.

Тарно-упаковочные и штучные грузы могут предъявляться к перевозке как отдельными грузовыми местами поштучно, так и в укрупненных грузовых единицах – пакетами.

Требования к пакетам определены в ГОСТ 24597 — 81 «Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры». Стандартизированные параметры и размеры пакетов тарно-штучных грузов учетом допусков представлены в таблице 6.1.

Пакетирование тарно-штучных грузов чаще всего производят на поддонах, из которых наибольшее распространение получили плоские деревянные поддоны стандартных размеров.  Размеры плоских поддонов согласно ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. Общие технические условия» представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1 – Параметры и размеры пакетов тарно-штучных грузов

| Габаритный размер, мм, не более |  |  | Масса брутто, т, не более | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |  |
| 620 | 420 | 950 | 1,0 | Для внутреннего обращения на всех видах транспорта, преимущественно для внутризаводских и межзаводских перевозок |
| 840 | 620 | 1150 | 1,0 |  |
| 1240 | 840 | 1350 | 1,25 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок на всех видах транспорта |
| 1240 | 1040 | 1350 | 1,25 |  |
| 1680 | 1240 | 1700 | 3,2 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок преимущественно на водном транспорте |
| 1880 | 1240 | 1700 | 3,2 | Для внутренних и внешнеторговых перевозок морским транспортом |

Таблица 6.2 – Размеры и параметры плоских поддонов.

| Тип поддона и наименование | Основной размер L B, мм | Высота h, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 - однонастильный двухзаходный П4 - однонастильный четырехзаходный 2П4 - двухнастильный четырехзаходный 2ПО4 - двухнастильный четырехзаходный с окнами в нижнем настиле | 1200х800; 1200х1000 | 150 | 25 |
| 2ПВ2 - двухнастильный двухзаходный с выступами | 1600х1200; 1800х1200 | 180 | 30 |

Отдельные грузовые единицы в облегчённой упаковке укладываются на поддоне в плотный штабель, а затем скрепляются полимерными термоусадочными или растягивающимися плёнками для стаблизации пакета и предупреждения развала в процессе перевозок и перегрузок. Пакет в термоусадочной плёнке для получения её необходимого натяжения и стабилизации пакета должен пройти специальную тепловую обработку. Крепление пакета на поддоне полимерной растягивающейся плёнкой производится путём ротационного обёртывания, которое может выполняться способом прямой или спиральной навивки (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1. Ротационное обертывание способом прямой навивкой пленки

Параметры пленки и ее расход определяются в зависимости от

действующих в процессе перевозки инерционных сил, фракционных свойств грузовых мест пакета и характеристики пленки.  Толщина пленки, обеспечивающая устойчивость пакета от развала и сдвига по поддону, определяется на основе уравнения сил, действующих на пакет (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2. Силы, действующие на пакет, скрепленный термоусадочной пленкой

Определим силы, действующие на пакет и термоусадочную пленку:

Статическая сжимающая сила (Н):

,

Продольная инерционная сила, стремящаяся сдвинуть пакет относительно поддона (Н):

,

где  – ускорение в долях g (для автотранспорта равное 1,5);

– общая масса пакета с  поддоном

Пленка давит на пакет сверху, с учетом верхней плоскости S возникает сила  , ее величина  зависит от свойств пленки;

Сила трения (Н):

.

Вдоль задней и передней стенок действуют силы натяжения пленки, равные по величине и противоположные, поэтому их можно не учитывать;

С боковых сторон также действуют силы натяжения пленки R.

Уравнение сил, действующих на пакет, и обеспечение его неподвижности имеет вид:

Если продольная инерционная сила превышает силу трения          >, то пакет будет сдвигаться относительно поддона, непогашенное усилие R будет передаваться пленке, которая может рваться на вертикальных гранях пакета.

Из уравнения следует

.

Для погашения силы R должна обеспечиваться достаточная толщина пленки, т.е. R ≤ [σ] δ Hпак,

где [σ] -  предел текучести пленки при растяжении, Н/см2;

δ – суммарная толщина слоев пленки, см.

Расчет толщины пленки производится для наихудших условий, т.е. .

Таким образом, минимально необходимая толщина пленки рассчитается по формуле:

Полученное значение  следует сравнить с нормативной толщиной пленки , сделать вывод и рассчитать сколько надо слоев растягивающейся пленки навить на пакет.

По следующим формулам рассчитывается необходимый расход пленки для скрепления пакета:

,

где– длина и ширина заготовки пленки, м;

- количество слоев

– масса пленки, кг/м2.

Указанные величины определяются следующим образом:

- длина: ;

- ширина: ;

- масса: ,

где  – длина и ширина транспортного пакета с учетом поддона, м;

– припуск на швы, м (= 0,01 м);

z – припуск для скрепления груза с поддоном, м (z = 0,02м);

– объемная масса пленки (= 350 кг/м3).

Для расчета количества упаковок  в транспортном пакете может быть применима формула :

,

где ,,– длина, ширина и высота транспортного пакета;

,, – длина ширина и высота одной упаковки;

-  оператор Антье, который показывает, что частное от деления должно быть целым числом.

Пример решения задачи.

Заданы размеры ящиков с грузом 400×200×310 мм, масса ящика 30 кг, коэффициент трения между ящиками и поддоном µ=0,35.

Решение. Для размещения ящиков выбираем поддон размером 1200×1000×150 мм. При размещении на поддоне в длину 3 ящика по 400 мм, в ширину 5 ящиков по 200 мм получаем в одном слое 15 ящиков. Площадь поддона используется на 100%. Учитывая допустимую высоту пакета 1350 мм (таблица 6.1)  на поддоне может быть уложено 3 слоя. В этом случае масса пакета составит более 1,35 т. Однако для выбранных поддонов нормами предусматривается не более 1,25 т, поэтому ящики укладываются в 2 слоя.   Итого на поддоне 30 ящиков.

Масса пакета с учетом массы поддона (25 кг)  = 925 кг.

Высота поддона с пакетом =150+2×310 =770мм.

С учетом выкладок, изложенных в теоретической части, выполним расчеты:

Статическая сжимающая сила: = g  = 9065H;

Минимально необходимая толщина пленки:

= 9065 (1,5-0,35)/2·1500·77,0 = 0,045см или 0,45мм

На основании параметров термоусадочных пленок (таблица 6.3) определяем, что для закрепления расчетного пакета целесообразно использовать пленку нормативной толщиной = 0,15мм в 3 слоя (0,45 мм / 0,15 мм =3 слоя).

Таблица 6.3 – Параметры термоусадочной пленки

| Толщина термоусадочной пленки , мм | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести пленки при растяжении [σ], Н/см2 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 |

Рассчитаем необходимый расход пленки для скрепления пакета и поддона. По длине на один слой обертывания необходимо

= 2(1,2+1,0+0,01) =4,42м;

по ширине:  = 0,77+0,02+0,01=0,8м;

масса: =350 · 0,15 · 10-3 = 0,052кг/ м2.

Расход пленки на скрепление пакета с поддоном:

= 4,42 · 0,8· 3 · 0,052 = 0,55 кг

Таблица 6.4 – Исходные данные для расчета параметров  				термоусадочной пленки

| Исходные данные | Цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина ящика, мм | 300 | 400 | 350 | 340 | 450 | 200 | 240 | 400 | 350 | 240 |
| Ширина ящика, мм | 200 | 250 | 350 | 200 | 230 | 400 | 200 | 380 | 220 | 150 |
| Высота ящика, мм | 385 | 380 | 290 | 250 | 290 | 380 | 280 | 390 | 450 | 300 |
| Масса ящика, кг | 30 | 45 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 | 60 | 25 | 35 |
| Коэффициент трения µ между грузом и поддоном | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,29 |

Практическая работа № 7

Использование грузоподъемности подвижного состава при перевозке тарно-штучных, навалочных и насыпных грузов.

Цель работы: приобретение навыков выполнения расчетов по эффективному использованию грузоподъемности и грузовместимости подвижного состава (ПС) при проектировании перевозки тарно-штучных и навалочных, насыпных грузов.

Задачи практической работы

Задача 1. Заданы габаритные размеры и масса грузового места (ГМ). Внутренние габаритные размеры кузова автомобиля составляют 5200 х 2320 х 500 мм. Определить объем перевозки тарно-штучного груза на автомобиле и коэффициент использования объема кузова при максимально возможном использовании грузоподъемности. Оцените целесообразность наращивания бортов (примерная рекомендуемая высота надставных бортов для автомобиля составляет 355 и 500 мм.), а так же использования автомобиля грузоподъемностью 3, 5, 8 тонн.

Задача 2. Определить, какой объем заданных грузов может быть перевезен в самосвальном автопоезде в составе седельного тягача МАЗ-64228 и полуприцепа МАЗ-9506 размером 6800 х 2300 х 1000 м, с номинальной грузоподъемностью  qн = 24 т.

Исходные данные. Для решения задач выбираются исходные данные из таблицы 7.1 (для задачи 1) и таблицы 7.2 (для задачи 2) по цифрам шифра, полученного умножением номера фамилии студента из журнала на число 326. Для задачи 1 по второй цифре шифра из колонки 2 выбирается тарно-штучный груз, по третьей цифре шифра соответственно для ящиков из колонки 3 и 4, для бочек из колонки 5 и 6.

Для задачи 2 по второй цифре шифра из колонок 2,3,4 выбираются данные для груза 1 по третьей цифре шифра из колонок 5,6,7 выбираются данные для груза 2

Теоретическая часть

Использование грузоподъемности при перевозке тарно-штучных грузов.

Грузовместимостью ПС называется наибольшее количество груза, которое может единовременно перевозиться ПС, исходя из его максимально допустимой полной массы и размеров кузова. Грузовместимость оценивается параметрами: фактическая грузоподъемность,     (т), удельная объемная грузоподъемность (т/м3) и удельная грузовместимость(т/м3), которые определяются:

,

где — внутренние габаритные размеры кузова: длина, ширина, высота, м;

— расстояние от верхнего края борта платформы до уровня погрузки груза, м;

— объемная масса (плотность) груза, т/м3.

,

где  — номинальная (полезная) грузоподъемность ПС, т;

— полный объем кузова, м3.

Удельная грузовместимость определяет количество груза, которое может быть загружено в 1 м3 емкости кузова:

.

Грузовместимость оценивается применительно к тем видам грузов, для перевозки которых данный ПС предназначен.

Основным параметром, характеризующим каждый вид груза, является его объемная масса.

Значение удельной объемной грузоподъемности ПС показывает, что при перевозке грузов более «тяжеловесных», т.е. имеющих более высокую объемную массу, чем удельная объемная грузоподъемность ПС, его полезная грузоподъемность может использоваться полностью. При перевозке же грузов с меньшей объемной массой, т. е. для данного ПС «легковесных», его грузоподъемность не может использоваться полностью, он будет работать с недогрузкой – с пониженной производительностью.

В случае открытой бортовой платформы недогрузка может быть устранена или уменьшена путем увеличения высоты бортов или погрузки груза выше их уровня. Возвышение груза над бортом ПС не должно превышать 1/3 его высоты. У ПС с бортовой платформой малой грузоподъемности, на котором преимущественно перевозятся легковесные грузы, удельная объемная грузоподъемность имеет меньшие значения (0,4...0,5 т/м3) по сравнению с ПС большой грузоподъемности.

Таким образом, подбор ПС для перевозки грузов производят с учетом соотношения удельной объемной грузоподъемности и удельной грузовместимости.

В случае, если значение удельной объемной грузоподъемности     соответствует удельной грузовместимости, обеспечено полное использование грузоподъемности данного ПС.

При перевозке грузов, для которых < вместимость ПС может быть использована полностью, а грузоподъемность — не полностью; при перевозке грузов, обеспечивающих >   используется полностью грузоподъемность ПС при неполном использовании вместимости кузова. Для первого условия ПС будет работать с недогрузом  и пониженной производительностью. В случае открытой бортовой платформы недогруз может быть устранен или уменьшен путем увеличения высоты бортов или погрузки груза выше их уровня.

Степень возможного использования полезной грузоподъемности ПС при перевозке грузов с разным объемным весом и другими особенностями характеризует коэффициент грузовместимости γ. Коэффициент грузовместимости определяется для конкретного вида груза и его упаковки и рассчитывается по формуле:

где – коэффициент использования объема кузова данным грузом, равный отношению фактически используемого объема кузова при данном виде груза и его упаковки к его полному геометрическому объему. В случае возможности полного использования объема кузова, например погрузки бортовой платформы вровень с бортами или кузова фургона на его полную высоту, = 1.

Удельный объем основных форм груза рассчитывается по формулам: для параллелепипеда ; для цилиндра .

Фактически возможная грузоподъемность ПС при перевозке грузов с различной объемной массой, т.е. его грузовместимость, может оцениваться графическим методом.

На рисунке 7.1 изображены характеристики грузовместимости (ломаные линии) для ПС грузоподъемностью 3 т (= 0,6 т/м3), грузоподъемностью 5 т (= 0,75 т/м3) и грузоподъемностью 8 т

(=1 т/м3).

Рисунок 7.1. График использования ПС разной 					грузовместимости: 1) qн=3т,  qф=3т;

2)  qн=5т,  qф=4,5т; 3) qн=8т,  qф=6т.

По заданному значению объемной массы груза по характеристике грузовместимости ПС определяется количество данного груза в тоннах, которое фактически может поместиться в кузове ПС. Так, при перевозке груза с объемным весом 0,7 т/м3 размеры кузова ПС №1 позволяют поместить в нем 3 т (полное использование грузовместимости при перевозке данного вида груза), ПС №2 — 4,5 т (вместо 5 т), а ПС № 3—6 т (вместо 8 т).

При укладке тарно-штучных грузов в несколько ярусов превышение уровня бортов ПС определяется условием обеспечения устойчивого положения груза во время перевозки.

Использование грузоподъемности ПС при перевозке навалочных, насыпных грузов.

Объем навалочного или насыпного груза, который может быть перевезен ПС, необходимо рассчитывать по формуле, учитывающей объем «шапки», образующейся над верхней поверхностью открытого кузова:

где  — ширина кузова, м;

— угол естественного откоса груза в движении, °.

Максимальная масса перевозимого груза, т, составит:

.

Если > объем кузова не может быть использован полностью и в ПС необходимо загрузить массу груза, соответствующую его номинальной грузоподъемности объемом  .

Если <  , объем кузова недостаточен для полного использования грузоподъемности загрузки данного ПС. Степень использования грузоподъемности будет определяться соотношением массы груза и номинальной грузоподъемности ПС.

Пример решения задачи 1.

Перевозка тарно-штучного груза с габаритными  размерами (длина, ширина, высота)  соответственно 600, 400, 228 мм, массой ГМ 30 кг.

Возможны два варианта укладки груза.

Первый вариант: по ширине кузова груз укладывается в два ряда: три единицы стороной 600 мм и одна единица стороной 400 мм.

В этом случае количество ящиков составляет

= (13 · 3 + 8 · 1) 2 = 94.

Второй вариант: по ширине кузова одна единица стороной 600 мм и четыре единицы стороной 400 мм. Количество ящиков:

= (13 · 1 + 8 · 4)2 = 90.

Принимается первый вариант укладки.

Масса перевозимого груза составит

= 94 · 30 = 2820 кг.

Удельная объемная грузовместимость = 2,82/(5,2 · 2,32· 0,5) = 0,47 т/м3.

На графике использования грузоподъемности автомобиля при разной объемной грузовместимости (рисунок 7.2) видно, что для перевозки груза в два ряда потребуется автомобиль грузоподъемностью 3 тонны,  причем полностью грузоподъемность использована не будет.

Определим коэффициент использования объема кузова

= (0,6·0,4·0,228·94) / (5,2 · 2,32· 0,5) = 0,85.

Рассчитаем целесообразность увеличения количества рядов применяя способ наращивания бортов и выбора автомобиля соответствующей грузоподъемности.

При укладке в три ряда  = (13 · 1 + 8 · 4)3 =141,

= 141 · 30 = 4230 кг,

= 4,23/ (5,2 · 2,32· 0,5) = 0,7 т/м3.

При укладке в четыре ряда  = (13 · 1 + 8 · 4)4 =188,

= 188 · 30 = 5640 кг,

= 5,64/ (5,2 · 2,32· 0,5) = 0,9 т/м3.

Из графика на рисунке 7.2 очевидно, что целесообразна укладка груза в четыре ряда и использование для перевозки автомобиля грузоподъемностью 5 тонн. Вместе с тем масса  больше грузоподъемности на 640 кг что составляет 22 ящика. Таким образом в четвертом ряду должно размещаться 47-22= 25 ящиков. Всего ящиков 166, массой 4980 т. При этой массе грузовместимость  составит 0,83 т/м3.

Высота четырех рядов составит 912 мм. (превышение высоты кузова на 412 мм.) При установлении надставного борта высотой 355мм, превышение над верхним краем борта кузова составит 57мм, что составит 25% высоты грузового места. Очевидно, что укладка с таким превышением обеспечит устойчивое положение груза во время перевозки и в то же время позволит максимально использовать грузовместимость автомобиля. Коэффициент использования объема с надставным бортом:

= (0,6·0,4·0,228·(141+25)) / (5,2 · 2,32· 0,855) = 0,88.

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля 100%.

Пример решения задачи 2.

Заданы виды грузов при погрузке самосвала с «шапкой»: каменный уголь (= 0,8 т/м3, = 35°) и щебень (= 1,8 т/м3, = 40°).

С учетом размеров кузова определяем возможный объем угля:

= 6,8 · 2,3 · 1,0 + (2,3 / 2)3tg35° = 16,7 м3.

Масса этого объема угля составит: = 16,7 · 0,8 = 13,36 т.

Поскольку <  = 24 т, данным автомобилем может быть перевезено 16,7 м3 каменного угля.

Для щебня. Возможный объем груза и его масса:

= 15,64 + 1,27 = 16,91 м3;

= 16,91 · 1,8 = 30,44 т.

Номинальная грузоподъемность превышена (> qн ), поэтому может быть перевезен только объем =  = 24/1,8 = 13,33 м3.

Таблица 7.1 – Характеристики грузовых мест

| Цифра шифра | Название ГМ | Ящики |  | Бочки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размеры* LхВхH | Масса 1ГМ, кг | Размеры* Ø х H | Масса 1ГМ, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | ящики | 590х400х148 | 15 | 290х350 | 15 |
| 1 | бочки | 590х450х250 | 15 | 334х420 | 25 |
| 2 | ящики | 530х400х200 | 25 | 414х540 | 50 |
| 3 | бочки | 590х400х284 | 35 | 515х675 | 100 |
| 4 | ящики | 900х400х284 | 45 | 800х400 | 140 |
| 5 | ящики | 900х400х200 | 40 | 613х710 | 150 |
| 6 | бочки | 590х398х398 | 40 | 670х770 | 200 |
| 7 | бочки | 900х300х398 | 35 | 800х600 | 225 |
| 8 | ящики | 590х300х284 | 30 | 254х252 | 8 |
| 9 | бочки | 530х300х250 | 30 | 414х540 | 50 |

*L-длина, В-ширина, H-высота, Ø-диаметр

Таблица 7.2 – Характеристики навалочного и насыпного груза

| Цифра шифра | Груз 1 |  |  | Груз 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Плотность , т/м3 | Угол откоса, ° | Название | Плотность , т/м3 | Угол откоса, ° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | торф | 0,55 | 39 | земля | 1,60 | 39 |
| 1 | строительный камень | 0,75 | 37 | антрацит | 1,95 | 39 |
| 2 | известь | 0,98 | 36 | песок | 1,80 | 40 |
| 3 | Гранулирован-ный шлак | 0,88 | 34 | щебень | 2,00 | 41 |
| 4 | земля | 1,15 | 39 | глина | 2,22 | 38 |
| 5 | мел | 1,05 | 31 | гравий | 1,90 | 39 |
| 6 | бурый уголь | 0,85 | 35 | гранулирован-ный шлак | 1,53 | 36 |
| 7 | песок | 1,4 | 35 | руда | 2,50 | 36 |
| 8 | гравий | 1,5 | 35 | кокс | 1,95 | 31 |
| 9 | щебень | 1,2 | 36 | белая глина | 2,10 | 42 |

Практическая работа № 8

Организация погрузочно-разгрузочных и складских работ в пунктах взаимодействия видов транспорта

Цель работы: освоение принципов расчета складских площадей, составления календарного плана-графика доставки, погрузки, разгрузки и перегрузки грузов с использованием накопительной площадки.

Задачи практической работы:

1. Определить площадь, необходимую для складирования контейнеров.

Условие задачи. Контейнерный терминал обслуживает козловой кран. Контейнеры прибывают на терминал посредством железнодорожного транспорта. После расформирования составов платформы с контейнерами подаются под разгрузку непрерывно в течение суток. Разгрузка контейнеров производится по двум вариантам: 1-ый вариант – вагон – автомобиль (прямой) в течение времени ; 2-ой – вагон – контейнерная площадка. Исходные данные представлены в таблице Б.1 Приложения. Технологическая схема перегрузки груза приведена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1. Технологическая схема перегрузки груза с одного 			вида транспорта на другой через склад.

2. Составить плановый план-график доставки, погрузки-разгрузки и перегрузки кирпича на поддонах с использованием накопительной площадки.

Условие задачи. Открытый склад имеет подъездные автомобильные и железнодорожные пути. Поддоны с кирпичом (1200х800) доставляются на открытый склад автомобильным транспортом, выгружаются на накопительную площадку, затем вывозятся железнодорожными вагонами. Вес поддона с кирпичом 900 кг. На один поддон размещается 360 штук кирпича. Разгрузка автомобилей и погрузка в крытые вагоны (60 тонн в вагон) производится вилочными погрузчиками.

Исходные данные.

Выбираются из Приложения Б по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326: для решения задачи 1- данные столбца по второй цифре шифра из таблицы Б.1; для решения задачи 2 – данные столбца по третьей цифре шифра из таблицы Б.2.

Технические характеристики вагонов-платформ, автомобилей и приведены в таблицах Б.5 – Б.7 соответственно. Нормы времени на погрузку-разгрузку приведены в таблице Б.8 и Б.9 (для применения в задачах соответственно 1 и 2.

Рекомендации по решению задачи 1.

Определение площади, необходимой для складирования контейнеров выполняется в следующей последовательности:

1. Определяется  количество вагонов, подаваемых на разгрузку за время работы системы железнодорожного транспорта:

,

где  – время работы системы железнодорожного транспорта, ч;

– коэффициент неравномерности, учитывающий время подачи и уборки вагонов;

– количество контейнеров, размещаемых на одной железнодорожной платформе (рассчитывается на основе исходных данных);

– норма времени на погрузку-разгрузку одного контейнера, ч.

- Определяется количество контейнеров, поступающих под грузовые операции на контейнерную площадку за время работы системы:

.

3. Определить количество контейнеров, размещаемых на одном автомобиле, учитывая длину и ширину пола кузова, длину и ширину контейнера и грузоподъемность автомобиля.

4. Определить количество ездок автомобилей за время работы системы, используя модель малой системы:

,

где  - время работы системы автомобильного транспорта, ч.;

- расчетная скорость движения автомобиля, км/ч. (принять 37 км/ч.)

- длина ездки с грузом, км;

- коэффициент использования пробега автомобиля (без обратной загрузки, принять 0,5);

- время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой за одну ездку, ч. Определяется с учетом норм погрузки и разгрузки одного контейнера и количества контейнеров на автомобиле.

- Определить количество контейнеров, перевозимых автомобилями за время работы системы:

,

где– количество контейнеров, размещаемых на одном автомобиле, ед.

- Определить количество контейнеров, под которое требуется складская площадка:

.

- Определить площадь контейнерной площадки, необходимой для хранения контейнеров, не вывозимых с контейнерной площадки за время работы системы:

,

где– площадь одного контейнера, м2;

– соответственно длина и ширина контейнера, м;

Рекомендации по решению задачи 2.

Задача выполняется в следующей последовательности:

- Определение количества поддонов, размещаемых на автомобиле (перебором вариантов компоновки размещения поддонов в кузове с учетом грузоподъемности автомобиля).

- Определение количества ездок всех автомобилей за время работы системы в каждые сутки (модель малой системы) и количество поддонов, доставляемых всеми автомобилями в пункт перевалки.

3. Определение количества поддонов, оставшихся на накопительной площадке в каждые сутки (разность между объемом доставки автомобильным транспортом и объемом отправки вагонами).

Данный расчет и показатели посуточного подвоза-вывоза кирпича на поддонах свести в таблицу (пример приведен в таблице Б.3).

4. Составление календарного плана-график доставки, погрузки-разгрузки и перегрузки кирпича на поддонах с использованием накопительной площадки, который представить в виде таблицы (пример в таблице Б.4 Приложения). При составлении графика необходимо учесть, что в первый день первая грузовая операция в пункте перевалки начинается после выполнения погрузки в пункте отправления и движения с грузом до пункта перевалки, а во второй и последующие дни в 8:00 – с погрузки накопительной площадки (при наличии груза на накопительной площадке). Разгрузка кирпича на поддонах с автомобиля на накопительную площадку осуществляется после полной загрузки и отправки вагонов согласно плану отправки.

При решении задачи 2 для показателей: количество автомобилей, расстояние автоперевозки, время работы системы - пользоваться данными задачи 1.

Время начала выполнения погрузочно-разгрузочных работ на автомобиль для всех вариантов – 8.00.

При расчетах и составлении календарного плана-графика могут иметь место случаи, когда объем груза подвозимый автомобилями значительно меньше для его вывоза заданным количеством вагонов. В таких случаях студенты самостоятельно могут уменьшить количество вагонов для вывоза груза.

Практическая работа № 9

Проверка устойчивости и  расчет крепления груза

с плоской опорой в кузове  автомобиля

Цель практической работы: приобретение навыков выполнения расчетов по проверке условий устойчивости и креплению груза, размещенного на автотранспортном средстве (АТС),.

Задачи практической работы:

- Выполнить проверку устойчивости на АТС груза паралелепипедной формы с заданными параметрами (длина, ширина, высота, масса) с центром тяжести в центре;

- Рассчитать параметры крепления груза на АТС способом прижатия, с использованием растяжек.

- Проверить достаточность крепления груза при условии неустойчивости.

Исходные данные.

Выбор исходных данных осуществляется из таблицы 3 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326 (для номеров 1-3 с добавлением нуля четвертой цифрой): длина груза - по первой цифре шифра, ширина - по второй,  высота - по третьей, масса груза - по четвертой цифре шифра.

Теоретическая часть

При расчет крепления грузов на АТС руководствуются европейским стандартом EN 12195-1 “Устройства крепления груза на автомобилях. Часть 1: расчет сил крепления”, на основе которого разработаны правила Республики Беларусь.

- Проверка устойчивости груза.

Грузы, перевозимые АТС, закрепляются в кузове независимо от расстояния перевозки. Выбор средств крепления зависит от типа и состава груза.

При определении способов крепления груза и выборе средств крепления учитываются следующие силы, действующие на груз по схеме согласно рисунку 9.1: продольные горизонтальные инерционные силы в направлении движения, против направления движения (возникают при резком торможении и разгоне) (ось х); поперечные горизонтальные силы, возникающие при движении АТС на поворотах и закруглениях дороги (ось у); вертикальные силы, возникающие при колебаниях движущегося АТС (ось z); сила трения; сила тяжести (вес груза).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 9.1 – Схема сил, действующих на незакрепленный груз: 1 - центр тяжести, 2 - груз, 3 – ребро опрокидывания |  |

Сила тяжести  Fg=m∙g, где m - масса груза, g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

Сила инерции Fи=m∙a, где а – ускорение, которое возникает по в продольном, поперечном, вертикальном направлениях и измеряется единицах ускорения силы тяжести, которые могут возникать в ходе транспортных операций: направленное вперед – 0,8g, направленное назад – 0,5g, влево, вправо – 0,5g. Значения 0,8 и 0,5 являются коэффициентами ускорения инерционных сил.

Сила трения Fтр=μ∙ Fоп , где μ - коэффициент трения; Fоп- сила реакции опоры. Когда груз ничем не прижат, сила реакции опоры равна весу груза Fg.

Смещение груза происходит, когда сила инерции больше силы трения. Коэффициент μ принимается равным для трения дерева по дереву – 0,45; стали по дереву – 0,4;  стали по стали – 0,3;  железобетона по дереву – 0,55.

Исходя из этого имеется два решения задачи крепления груза:

- увеличение силы трения;

- использование системы креплений, компенсирующей смещающую инерционную силу.

Чтобы увеличить силу реакцию опоры Fоп  без увеличения массы, необходимо дополнительное прижимание груза к платформе АТС. Когда появляется дополнительная прижимающая сила Fт, сила реакции опоры равна сумме веса Fgи дополнительной прижимающей силы Fт:    Fоп=Fg+Fт

Это и есть основная задача средства крепления– увеличить силу прижима и, как следствие, силу реакции опоры и соответственно силу трения.

Схема крепления груза должна выдерживать силу, равную не менее 0,8 веса груза в направлении вперед и 0,5 веса груза в обратном направлении и в стороны (влево, вправо), 0,6 веса груза в направлении вбок, если существует риск опрокидывания груза. Величина этих сил во время движения автомобильного транспортного средства определяется согласно рисунку 9.2.

Таким образом инерционные силы определяются:

Fх,у,z=cх,у,z∙Fg

где Fz – вертикальная сила, которая представляет сумму сил, включающую силу тяжести груза и силу инерции, которая действует на груз вследствие движения автомобильного транспортного средства в направлении вертикальной оси (ось z) АТС;

Fх – сила, действующая вдоль оси автотранспортного средства или продольная сила; Fу - поперечная сила;

cх, cу, cz– коэффициенты ускорения инерционных сил, значения которых приведены в таблице 9.1

Рисунок 9.2 – Силы, действующие на груз во время

движения.

Таблица 9.1 – Коэффициенты ускорения инерционных сил.

| Направление действия сил | Коэффициент ускорения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продольного cх |  | поперечного cу |  | Вертикального снизу cz |
|  | вперед | назад | только скольжение | скольжение и опрокидывание |  |
| продольное | 0,8 | 0,5 |  |  | 1,0 |
| поперечное |  |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 |

Средства крепления грузов подразделяются на: прижимные (ремни, цепи, тросы и другое); растяжные (ремни, тросы и другое); распорные (деревянные устройства, бруски, упоры и другое); фрикционные (противоскользящие маты и другое).

Известны способы крепления грузов: схема крепления груза способом блокировки; крепление груза к платформе способом прижатия; крепление растяжками.

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней при креплении к платформе, при  креплении растяжками не менее двух пар крепежных ремней в продольном и поперечном направлении.

Требованиями для обеспечения крепления груза при перевозке являются:

сумма сил в каждом направлении должна быть равна нулю;

сумма моментов в каждой плоскости должна быть равна нулю;

при расчете прижимной силы крепления груза необходимо учитывать значение вертикального угла, который образуют средства крепления с полом платформы кузова;

средства крепления (растяжки), которые предотвращают движение груза, должны находиться максимально близко к полу платформы кузова и угол между средством крепления и поверхностью платформы кузова должен быть не более 60°.

Средства крепления характеризуются рабочей нагрузкой и достигаемой силой натяжения (прочность на разрыв).

При определении необходимого количества средств крепления (ремней), прижимающая сила стяжного ремня определяется исходя из силы предварительного натяжения ремня  STF – силы натяжения, передаваемой от натяжного элемента ремню. Данная сила характеризуется как сила, остающаяся на ремне после отпуска натяжного элемента. Характеристика прижимающего ремня –  максимальная рабочая нагрузкой LC (Loading Capacity)– максимальная допустимая сила, которая может быть многократно приложена к ремню без последующих его деформаций.

Единицей измерения STF и LC является даН (деканьютон). ДаН используется практически во всех документах и расчетах, относящихся к теме крепления грузов.

Единица измерения сил в современном варианте метрической системы СИ – ньютон (Н или N), однако ранее использовался килограмм -сила. Килограмм-сила удобна тем, что вес получается численно равным массе, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 5 кгс.

В системе СИ 1 ньютон равен силе, сообщающей телу массой 1кг ускорение 1 м/с² в направлении действия силы, 1 деканьютон равен 10 ньютонам, таким образом: 1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно) примерно 10 Н или 1 декаНьютон.

При расчете сил, действующих на груз, согласно рисунку 9.1(б) необходимо определить устойчивость груза в продольном (ось х) и в поперечном (ось у) направлении.

Условие устойчивости груза:

Fz∙bх,у>Fх,у∙d ;  bх,у>Fх,уFz∙d,               (9.1)

где d - высота центра тяжести груза;

bх,у – расстояние от ребра опрокидывания до центра тяжести соответственно по осям x и у;

Условие устойчивости можно также записать :

bх,у>Cх,уCz∙d . 			  (9.2)

При выполнении условия устойчивости груз считается устойчивым, то есть при выборе метода крепления не учитывается сила опрокидывания груза.

- Расчеты крепления груза способом прижатия

Рисунок 9.3 – Схема крепления груза к платформе способом 			прижатия: 1 - груз, 2 - вертикальная ось, 3 	- 			средство для крепления, 4 - элемент для натяжения, 5 		- поперечная ось, 6 - точка крепления, 7 - 				платформа, 8 - продольная ось

При креплении груза способом прижатия равновесие сил в продольном и поперечном направлении определяется исходя из неравенства

FFz+FFт>Fх,у		   	       (9.3)

где FFz - сила трения вследствие действия вертикальной силы Fz;

FFт - сила трения вследствие действия силы предварительного натяжения Fт .

FFz=μ∙cz∙m∙ g

FFт=μ∙n∙k∙sin∝

Исходя из неравенства равновесия количество средств крепления определяется по следующей формуле: n≥(cх,у-μ∙cz)∙m∙gk∙μ∙sin∝∙Fт  ,	         9.4)

Сила предварительного натяжения выбранного средства крепления Fт  рассчитывается по следующей формуле:

Fт=(cх,у-μ∙cz)∙m∙gn∙k∙μ∙sin∝	  	       (9.5)

где k – коэффициент передачи. При расчете сил крепления груза к платформе коэффициент передачи k = 1,5 при использовании одного приспособления предварительного натяжения и k = 2 при использовании двух приспособлений предварительного натяжения (например ремни и дополнительно блокировка: распорные, фрикционные системы);

∝ – вертикальный угол между платформой и средством крепления.

Исследования показали, что прижимные ремни наиболее эффективны при вертикальном угле 75 - 90°. Для достижения равного прижимного усилия при вертикальном угле 30° требуется вдвое больше прижимных креплений, чем при угле 90°.
Величина силы предварительного натяжения каждого средства крепления должна удовлетворять следующему соотношению:

0,1LC < Fт< 0,5LC,			       (9.6)

где LC - рабочая нагрузка на средство крепления, ограниченная его прочностью или прочностью приспособления для крепления (скобы, проушины и другое). Некоторые  марки ремней с характеристиками нагрузки и натяжения приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Примеры средств крепления (ремней)

| Марка ремня | Рабочая нагрузка LC, даН | Сила натяжения (STF), даН |
| --- | --- | --- |
| АВТ 100 | 500 | 1000 |
| АВТ 1500 | 1500 | 2500 |
| АВТ 2000 | 2000 | 4800 |
| АВТ 3500 | 3500 | 5000 |
| АВТ 4300 | 4300 | 6000 |
| АВТ 7000 | 7000 | 10000 |

3. Проверка достаточности крепления груза при условии неустойчивости.

Рисунок 9.4 – Схема крепления груза к платформе для 			предотвращения опрокидывания и скольжения: 1 - 		      	ребро 	опрокидывания, 2 - указатель силы  		   		предварительного 	натяжения, 3 - 	устройство для 		натяжения, 4 - центр тяжести 	груза.

Критерий против опрокидывания определяется неравенством:

n∙Fт≥12∙Fх,у∙h-Fz∙ωk-1∙ω∙sinα-(2-k)∙h∙cosα.

Заменив Fх,у,z приведенными выше выражениями, получим:

n∙Fт≥12∙m∙g∙(cх,у∙h-cz∙ω)k-1∙ω∙sinα-(2-k)∙h∙cosα, 		       (9.7)

где h и ω – высота и ширина груза.

- Крепление растяжками.

При креплении растяжками два идентичных средства крепления натягиваются под одинаковым вертикальным углом a симметрично к аксиальному направлению движения груза. В этом случае в обоих средствах крепления возникают идентичные удерживающие силы F, схема действия которых приведена согласно рисунку 9.5.

Рисунок 9.5 – Схема действия сил при креплении груза 				растяжками: 1-4 - точки крепления.

Равновесие сил в продольном и поперечном направлении с двумя парами симметрично расположенных средств крепления определяется следующими уравнениями:

2FFRх,у+FFz+FFт=Fх,у

2cos∝∙FR+μ(m∙g∙cz+2sin∝∙FR=m∙cх,у∙g

Преобразованием формул получена зависимость для расчета рабочей нагрузки на средство крепления:

LC=FR=(cх,у-μ∙cz)∙m∙g2(cosα+μ∙sinα).		       (9.8)

По рабочей нагрузке выбирается средство крепления растяжками.

Примеры решения задач для груза паралелепипедной формы массой 2000 кг. Размеры груза: длина груза L- 4,5 м.; ширина  w- 1,1м.; высота h- 2,4м.

- Проверка условия устойчивости груза (9.1).

Проверим условие устойчивости в продольном направлении (по оси х), учитывая, что bх=L/2.

2000·9,8·2,25>2000·9,8·0,8·1,2;         44100>18816, следовательно в продольном направлении условие устойчивости выполняется.

Проверка   условия устойчивости в поперечном направлении (по оси у).

2000·9,8·0,55>2000·9,8·0,5·1,2;           10780>11760.    Условие не выполняется, из чего следует, что необходимо выполнить проверку достаточности крепления груза.

- Расчет крепления способом прижатия (9.4) , (9.5).

Рассчитаем количество крепежных ремней в поперечном направлении (при этом выберем ремни марки АВТ с LC 1500 и STF 2500):

nу≥(0,5-0,3∙1)∙2000·9,81,5∙0,3∙sin80∙2500= 3920/1107,9=3,54 ремня

Количество требуемых средств крепления в поперечном направлении к платформе автомобиля   n = 4, каждое с рабочей нагрузкой LC = 1500 даН.

Определение минимальной силы предварительного натяжения:

Fт(у)=0,5-0,3∙1∙2000∙9,84∙1,5∙0,3∙ sin80=3920/1,77=2214 (Н)

Проверка достаточности крепления груза в поперечном направлении (9.7):

4∙2214≥12∙2000∙9,8∙(0,5∙2,4-1∙1,1)1,5-1∙1,1∙sinα-(2-k)∙2,4∙cosα

8856>2565. Условие выполняется, следовательно четырех ремней достаточно для обеспечения устойчивости груза в поперечном направлении.

Рассчитаем количество крепежных ремней в продольном направлении

nх≥(0,8-0,3∙1)∙2000·9,81,5∙0,3∙sin80∙2500=9800/1107,9=8,84 или 9 ремней.

Fт(х)=0,8-0,3∙1∙2000∙9,89∙1,5∙0,3∙ sin80=9800/3,98=2462 (Н)

Проверка достаточности крепления:

9∙2462≥12∙2000∙9,8∙(0,8∙2,4-1∙1,1)1,5-1∙1,1∙sinα-(2-k)∙2,4∙cosα=21036.

22158>21036 – условие выполняется.

- Расчет крепления растяжками.

Рассчитаем  необходимые рабочие нагрузки при креплении груза двумя парами симметрично расположенных растяжек в продольном направлении:

LC=Fпр.=(0,8-0,3∙1)∙2000∙9,82(cos60+0,3∙sin60)=6449 (Н) ;

LC=Fпопр.=(0,5-0,3∙1)∙2000∙9,82(cos60+0,3∙sin60)=2577 (Н).

Таблица  9.3 – Исходные данные

| Цифры шифра | Параметры груза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, м | Ширина, м | Высота, м. | Масса, тыс.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 4,5 | 1,6 | 1,5 | 2,2 |
| 1 | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | 3,8 | 1,4 | 2,0 | 1,5 |
| 3 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
| 4 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 1,6 |
| 5 | 4,0 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
| 6 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 2,1 |
| 8 | 4,8 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| 9 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Практическая работа № 10

Проверка устойчивости и  расчет крепления груза

с плоской опорой на открытом железнодорожном подвижном составе

Цель практической работы: приобретение навыков выполнения расчетов по проверке условий устойчивости и креплению груза, размещенного в открытом железнодорожном подвижном составе.

Задачи практической работы:

- Выполнить проверку устойчивости заданного груза на открытом подвижном составе;

- Рассчитать параметры крепления груза.

Теоретическая часть

- Проверка устойчивости груза в вагоне.

Рисунок 10.1 – Силы, действующие на груз в: а) продольном 				направлении,	б) поперечном направлении.

На груз, размещенный в вагоне действуют продольные, поперечные и вертикальные инерционные силы, сила давления ветра и силы трения, которые при перевозке достигают максимальных значений, причем  неодновременно. Поэтому они учитываются в расчетах размещения и крепления груза на площадках открытого подвижного состава в двух сочетаниях (таблица 10.1).

Таблица 10.1 – Сочетание сил.

| Сочетание сил | Наименование сил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Соответствует троганию с места и торможению при малых скоростях движения | Продольная инерци-онная | Трения | – | – | – |
| 2.Соответствует движению с наибольшей допускаемой скоростью | – | Трения | Поперечная инерционная | Вертикаль ная инерцион-ная | Ветровая нагрузка |

Точкой приложения продольных, поперечных и вертикальных инерционных сил является центр тяжести (ЦТ) груза, точкой приложения равнодействующей силы ветра – геометрический центр площади наветренной поверхности.

Проверка условия устойчивости груза от поступательных перемещений в продольном направлении:

,    	    		(10.1)

где - величина продольной инерционной силы

- величина силы трения, препятствующей перемещению груза в продольном направлении.

Величина продольной инерционной силы вычисляется:

,	    		       	(10.2)

где  Fg  − сила тяжести  грузового места, кН;

– удельное значение продольной инерционной силы, Н/кН веса груза.

Сила тяжести грузового места: 	    	    (10.3)

Величина  зависит от типа крепления груза и массы брутто

При перевозке груза с опорой на один вагон

,	                 (10.4)

где  , – удельное значение продольной инерционной силы (принять соответственно 1200 и 970 н/кН).

Величина силы трения, препятствующей перемещению груза в продольном направлении, при перевозке груза с опорой на один вагон  определяется из выражения

,			              (10.5)

где – коэффициент трения скольжения груза по полу, подкладкам, другим грузам.  Принимается равным для трения дерева по дереву – 0,45;  стали по дереву – 0,4;  стали по стали – 0,3;  железобетона по дереву – 0,55;

Проверка условия устойчивости груза от поступательных перемещений в поперечном направлении.

,			  (10.6)

где - ветровая нагрузка на боковую поверхность груза, подверженную действию ветра (наветренная сторона);

- величина поперечной горизонтальной инерционной силы зависит от скорости движения, способа размещения груза в вагоне.

,			 (10.7)

где – площадь проекции наветренной поверхности груза на вертикальную плоскость, проходящую через продольную ось, м2.

- аэродинамический коэффициент, учитывающий степень обтекаемости груза воздухом (для плоских поверхностей =1)

В расчетах крепления груза действие ветра учитывается только в направлении поперек пути. При этом ветровая нагрузка принимается нормальной к поверхности груза и определяется из расчета давления ветра 500 Н/м2.

,       		             (10.8)

где  – удельная величина поперечной инерционной силы, Н/кН. С опорой на один вагон и расположением ЦТ груза в поперечной вертикальной плоскости, проходящей через середину вагона, принимается 280 н/кН при скорости движения 90 км/ч и 330н/кН при скорости 100 км/ч.

Величина силы трения, препятствующей перемещению груза в поперечном направлении, при перевозке груза с опорой на один вагон с учетом  вертикальной инерционной силы определяется из выражения

(10.9)

где   – удельная величина вертикальной инерционной силы, Н/кН, вычисляется: при скорости 90 км/ч:

;	            	(10.10)

при скорости 100 км/ч:

, 		(10.11)

где - коэффициент, учитывающий способ расположения груза, принимается равным 5 при опоре на один вагон;

- смещение ЦТ груза в продольном направлении от вертикальной плоскости, в которой лежит поперечная ось вагона (отрицательное значение принимается по модулю)

.   			(10.12)

Условия устойчивости груза от опрокидывания груза вдоль и поперек вагона определяются соотношением опрокидывающего и восстанавливающего моментов сил, которые определяются по расчетным схемам с учетом коэффициента запаса устойчивости, который принимается равным 1,25.

Условие устойчивости груза от опрокидывания вдоль вагона выполняется, если фактический коэффициент устойчивости от опрокидывания вдоль вагона

(10.13)

поперек вагона

(10.14)

где  – вертикальная инерционная сила;

, – кратчайшее расстояние от проекции ЦТ груза на горизонтальную плоскость до ребра опрокидывания соответственно вдоль и поперек вагона, м;

– высота ЦТ груза над полом вагона или плоскостью подкладок, м;

– высота упорного бруска, м.;

– высота приложения ветровой нагрузки (для практической работы принимается точка ЦТ), м.

Вертикальная инерционная сила зависит от скорости движения и определяется по формуле:

.        	               (10.15)

В случаях, если условия (10.1), (10.6), (10.13), (10.14) не выполняются, груз необходимо закрепить от соответствующих перемещений или опрокидывания.

- Расчет крепления груза.

Схема крепления груза, размещенного на вагоне приведена на рисунке 10.2. Целесообразно комбинированное крепление грузов: от продольных сдвигов – растяжками, а от поперечных – брусками. Груз крепится растяжками вдоль продольного направления вагона и брусами вдоль вагона (по два с двух продольных сторон и поперек вагона (по два с двух поперечных сторон).

Величина продольного  и поперечного  усилий, которые должны восприниматься креплением груза от поступательных перемещений:

(10.16)

(10.17)

Для крепления груза от продольных и поперечных перемещений используются также бруски и стойки. Упорные или распорные бруски располагают вдоль или поперек площадки вагона. Они воспринимают продольные и поперечные усилия. Максимальное усилие, удерживаемое одним бруском составляет 11 кН.

Усилия в растяжках , с учетом увеличения сил трения от вертикальных составляющих усилия в креплении  определяются:

для I сочетания сил:

;    	(10.18)

для II сочетания сил:

;             (10.19)

где  , - величины продольных и поперечных усилий с учетом дополнительных средств крепления (брусков, стоек и др., определяется как разность соответственно , и суммарных усилий брусков, каждый из которых воспринимает нагрузку по 11кН.)

, – количество растяжек, работающих одновременно в одном направлении;

– угол наклона растяжки к полу вагона;

,– соответственно углы между проекцией растяжки на горизонтальную плоскость и продольной и поперечной осями.

Рисунок 10.2 -  Схема нахождения , ,.

|  | (9.20) |  | (9.23) |  | (9.26) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (9.21) |  | (9.24) |  | (9.27) |
|  | (9.22) |  | (9.25) |  |  |

где , – ширина и  длина груза;

– разность ширины внутренней площадки вагона и ширины груза;

– длина внутренней площадки.

Количество нитей проволоки в растяжке определяется по большему усилию   ,. Если растяжка предназначена для работы только в одном направлении, ее рассчитывают для условий действия сил только первого или только второго сочетания.

Диаметр и количество нитей в каждой растяжке принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 10.2 – Допускаемые усилия в растяжках.

| Кол- во нитей | Допускаемые усилия, кН, на растяжку из проволоки диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | 2,7 4,2 5,5 6,8 8,4 9,7 11,0 | 3,5 5,3 7,1 8,8 10,7 12,2 14,0 | 4,3 6,5 8,6 10,8 12,9 15,1 17,2 | 5,3 7,8 10,5 13,1 15,8 18,5 21,0 | 6,2 9,4 12,4 15,5 18,7 21,8 24,8 | 7,3 11,0 14,7 18,3 22,0 25,6 29,4 | 8,5 12,7 17,0 21,5 25,2 29,9 34,0 | 9,7 14,7 19,5 24,4 29,2 34,2 39,0 | 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0 38,5 44,0 |

Бруски к полу крепятся гвоздями, болтами и т. д. Количество гвоздей для крепления бруска определяется из выражений:

при расположении бруска вдоль вагона:

;	       		  (10.28)

при расположении поперек вагона:

(10.29)

где ,   – количество брусков, одновременно работающих в продольном и поперечном направлениях;

– допустимое усилие на один гвоздь (принимается по таблице 10.3), кН.

Таблица 10.3 – Характеристика гвоздей.

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Допустимая нагрузка на гвоздь при толщине деталей 40 мм и более, кН |
| --- | --- | --- |
| 5 6 8 | 120-150 150-200 250 | 0,75 1,08 1,92 |

Исходные данные

Выбор исходных данных осуществляется студентами из таблицы 10.4 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326 (для номеров 1-3 с добавлением нуля четвертой цифрой): по первой цифре шифра из строк 1и 5, по второй цифре шифра из строк 2 и 6,  по третьей цифре – из строк 3 и 7, по четвертой цифре – из строк 4 и 8. Для всех вариантов принимается внутренняя длина вагона – 12м., ширина – 2,87м.

Пример решения задачи.

К перевозке предъявлен груз с плоской опорой с параметрами: длина  м; ширина 2,0 м; высота  м.

Расположение ЦМ от края груза по длине - 5,0 м, ширине -1,0 м.

Высота ЦМ над опорной поверхностью 1,5 м.

Масса груза  т;

Ширина  вагона:

- внутренняя ширина 2,55 м;

- внутренняя длина 12 м;

- заданная расчётная скорость  – 100 км/ч.

- Проверка устойчивости груза от поступательных перемещений вдоль вагона по формуле (10.1).

Рассчитаем продольную инерционную силу  по формуле (10.2)

Сила тяжести груза  кН;

Н/кН

.

Величина силы трения  определится по формуле (10.5)

Так как 114,75<285,35 кН, то < условие устойчивости (10.1) в продольном направлении не обеспечивается.

- Проверка устойчивости груза от поступательных перемещений поперек вагона – формула (10.6).

Ветровая нагрузка на боковую поверхность груза (10.7)

кН,

где 8,8 ·3,0 = -площадь поверхности наветренной стороны груза.

Поперечная инерционная сила (10.8):

кН

Определим величина силы трения, препятствующей перемещению груза в поперечном направлении   (10.9).

Смещение центра тяжести в продольном направлении от вертикальной плоскости в которой лежит поперечная ось  (10.12):

= 0,6 м;

н/кН (формула (10.11);

кН

Проверим условие (10.6):>  :

Так как 76,088 < 121,69 кН, то в поперечном направлении груз не устойчив.

- Проверка устойчивости груза от опрокидывания вдоль вагона по условию (10.13).

Кратчайшее расстояние от проекции ЦТ на горизонтальную плоскость до ребра опрокидывания вдоль вагона  = 8,8 – 5 =3,8 м., поперек вагона =1м, т.к. ширина размещения ЦТ равна половине ширины груза.

.

Поперек вагона по условию (10.14).

Определим вертикальную инерционную нагрузку по формуле (10.15)

кН

=1,16<1,25.

Таким образом устойчивость груза от опрокидывания в продольном направлении обеспечивается. Устойчивость груза от опрокидывания поперёк вагона не обеспечивается.

- Расчёт параметров крепления груза.

Определим величины продольного  и поперечного  усилий, которые должны воспринимать креплением груза от поступательных перемещений – формулы (10.16) и (10.17).

кН;

кН.

Для определения усилий в растяжках, которые крепят груз вдоль и поперек ,  (формулы (10.18) и (10.19)) определим углы наклона растяжек пользуясь рисунком 10.2. и формулами (10.20) – (10.27).

= (12-8,8)/2 = 1,6м. (исходя из длины кузова и длины груза);

=1,28 м с учетом крепления по продольной оси груза;

= 2,04м; = 3,62; =0,78; =0,63;

= 0,83; = 0,56.

кН;

При расчете учтены две пары продольных растяжек (всего 4), крепящих груз в начале и конце вагона, и по два упорных деревянных бруса, расположенных поперечно вагона с двух сторон (всего 4). Каждый брус воспринимает нагрузку 11 кН.

кН.

При расчете  учтены две растяжки в поперечном направлении и по одному упорному брусу с двух сторон от груза в продольном направлении.

Выбор параметров растяжки (таблица 10.2) производим по наибольшему усилию в растяжке, которое возникает при продольной инерционной силе 43,5 кН. При таком креплении выбираются растяжки из проволоки диаметром 8 мм в 8 нитей.

Если в расчетах получена максимальная нагрузка на растяжки, превышающая допустимых значений таблицы 10.2,  целесообразно добавить дополнительные брусы или дополнительную растяжку и пересчитать .

Усилие , которое должны воспринимать гвозди, вбиваемые в упорные бруски, крепящие груз от перемещения вдоль вагона  будет равно: 170,6 – 44 =126,6, а потребное число гвоздей длиной 250 мм и толщиной 8 мм (таблица 10.3) для крепления брусков к полу вагона с двух сторон (10.28):  = 17 гвоздей.

Для брусков, крепящих груз от поперечного перемещения груза (по одному с двух сторон) потребуется (10.29): = 6 гвоздей.

Таблица 10.4 – Исходные данные.

|  | Показатели |  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Параметры груза: длина, м ширина, м высота, м Расположение ЦМ от края груза: по длине от переднего борта, м по ширине, м Высота ЦМ груза над опорной поверхностью Масса груза, т Скорость движения, км/ч. | 8,5 2,6 2,5 6,0 1,0 1,5 22 90 | 8,0 2,4 2,8 3,5 1,1 1,4 16 100 | 8,8 2,0 3,0 5,0 1,5 1,5 25 90 | 9,6 2,7 2,8 4,5 1,45 2,0 18 100 | 10,5 2,4 2,4 6,7 1,4 1,7 20 90 | 11,2 2,5 2,5 5,8 1,2 1,9 23 100 | 12,0 1,8 2,3 6,5 1,2 1,8 15 90 | 11,8 2,6 2,0 5,2 1,3 1,3 24 100 | 9,4 1,9 1,9 4,1 0,95 1,1 19 90 | 11,0 2,5 3,1 5,7 0,75 2,0 22 100 |

Практическая работа № 11

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Цель практической работы: закрепление знаний в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом; ознакомление с основными нормативными документами, регламентирующими перевозку опасных грузов.

Задачи практической работы.

Для заданного опасного груза определить и описать требования, обеспечивающие условиях безопасной перевозки данного груза:

1. Определить № ООН заданного опасного груза, установить класс опасности и дать характеристику установленному классу.

2. Определить классификационный код опасного груза и дать его описание.

3. Установить и охарактеризовать группу упаковки опасного груза.

4. Изобразить графически знак опасности груза и дать его описание.

5. Описать специальные положения, ограниченные и освобожденные количества, требования инструкции по упаковке.

6. Определить транспортное средство для перевозки опасного груза и дать ему характеристику.

7. Определить транспортную категорию к которой отнесено вещество или изделие и дать ее описание.

8. Установить идентификационный номер опасности и произвести его расшифровку.

Исходные данные.

Выбираются из таблицы 11.2 по номеру фамилии в журнале.

Пример выполнения практической работы.

В таблице 11.1 приводится последовательность выполнения пунктов задания на примере опасного груза «нитробензол».

Основным источником для выполнения данной практической работы  является [2] (далее – Правила) и [7] (далее - ДОПОГ). Особенностью Правил и ДОПОГ является табличная форма представления требований по каждому конкретному наименованию опасного груза и номеру ООН - таблица А «Перечень опасных грузов» (приложение 1 к Правилам и п.3.2.1 к ДОПОГ).  В ДОПОГ таблица А состоит из 20 колонок и включает максимальный  набор требований. На основании ДОПОГ составлены Правила, в которых таблица А   состоит из 14 колонок. Для выполнения практической работы достаточно информации, представленной в Правилах. Для получения расширенной информации по тому или иному требованию рекомендуется обращаться к ДОПОГ.

Так как  в таблице А Правил грузы размещены по мере возрастания номера ООН, в первую очередь по алфавитному указателю веществ и изделий, приведенному  в пункте 3.2.2 ДОПОГ, том I (в Правилах алфавитный указатель отсутствует) необходимо определить номер ООН для заданного груза.  Для нитробензола номер ООН - 1662. Далее пункты задания выполняются последовательно.

При формировании характеристик и описаний требований по пунктам задания для облегчения поиска необходимой информации по грузу в Правилах или в ДОПОГ рекомендуется обращаться в первую очередь к главе 4 Правил, в которой приводятся характеристики каждой из 14-ти колонок и ссылки на соответствующие пункты.

Таблица 11.1 – Пример выполнения задания

| Действие | Номер колонки табл. А Приложения 1 к Правилам | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1.По номеру ООН заданного опасного груза, установить класс опасности и дать характеристику установленному классу. | Колонка 3 | Нитробензол 1662 Класс 6.1 1) * |
| 2.Определить классификационный код опасного груза и дать его описание | Колонка 4 | Т1 2) * |
| 3.Установить и охарактеризовать группу упаковки опасного груза. | Колонка 5 | II 3)* |
| 4. Изобразить графически знак опасности груза и дать его описание. | Колонка 6 | 6.1 4)* |
| 5. Описать специальные положения, ограниченные и освобожденные количества, требования инструкции по упаковке | Колонка 7 Колонка 8 Колонка 9 | 279; LQ17 E4 P001 IBC02 5)* |
| 6. Определить транспортное средство для перевозки опасного груза в цистернах и дать ему характеристику | Колонка 12 | АТ 6)* |
| 7. Определить транспортную категорию к которой отнесено вещество или изделие и дать ее описание | Колонка 13 | 2 7)* |
| 8. Установить идентификационный номер опасности и произвести его расшифровку | Колонка 14 | 60 8)* |
| *Примечание: - Нитробензол относится к классу 6.1 (токсичные вещества). К опасным грузам класса 6.1 относятся вещества, о которых известно по опыту или в отношении которых можно предположить исходя из результатов экспериментов, проведенных на животных, что они могут при однократном или непродолжительном воздействии и в относительно малых количествах причинить вред здоровью человека. Вещества класса 6.1. подразделяются на токсичные вещества: T-без дополнительной опасности, TF-легковоспламеняющиеся, TS-самонагревающиеся, твердые, TW-выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, TO - токсичные вещества окисляющие, TC -токсичные вещества коррозионные, TFC-токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные, TFW - токсичные вещества легковоспламеняющиеся, выделяющие газы при соприкосновении с водой (гл.13 Правил, п. 2.2.61.1.2.ДОПОГ). - Классификационный код нитробензола Т1, поэтому данное вещество является органическим жидким токсичным веществом без дополнительной опасности (гл. 13 Правил). - Группа упаковки II. Любая тара, предназначенная для жидкостей, должна пройти соответствующее испытание на герметичность и должна удовлетворять требованиям в отношении соответствующего уровня испытаний, Применяемое давление (манометрическое) воздуха должно быть для группы упаковки II не менее 20 кПа (0,2 бара). (п.191-192 гл.22 Правил). К совместной перевозке с нитробензолом запрещены следующие грузы общего назначения: продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи, а также грузы класса 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7 (прил. 16-17 Правил). При наполнении тары, жидкостями необходимо оставлять достаточное свободное пространство (недолив) для предотвращения утечки или остаточной деформации тары в результате расширения жидкости, вызванного возможным изменением температуры во время перевозки. Если положениями для различных классов не предусмотрено иное, то максимальная степень наполнения при температуре наполнения 15 °С не должна превышать 90% (по минимальному проценту) (прил.15 Правил). Символ (череп и скрещенные кости):черный, фон белый, цифра «6» в нижнем углу (ДОПОГ, том II, стр. 269 Правил). 5)Код 279 означает, что вещество относится к данному классу или группе упаковки на основе имеющегося опыта, а не на основе строгого применения классификационных критериев, установленных в ДОПОГ (прим.1 к прил.1 Правил). Код LQ17 означает, что под освобождение от требований Правил попадает перевозку данного груза в ограниченных количествах при условиях: 5.1. Не превышения нормы 500мл вещества на внутреннюю тару при перевозке в комбинированной таре и 100 мл. для внутренней тары, помещенной в лотки, обернутые в термоусадочный материал; 5.2. Вещество перевозится в комбинированной таре, имеющую следующую наружную тару: стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем; стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем; фанерные или фибровые барабаны; пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем; ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия, (примечание 2 к прил.1Правил); 5.3. На каждую упаковку нанесена маркировка UN1662. Е4 означает, что данный опасный груз может перевозится в освобожденных количествах максимальным количеством нетто 1 мл на внутреннюю тару и до 500 мл. на наружную тару при смешанной упаковке. При этом требования к таре: a) должна иметься внутренняя тара, и каждая единица внутренней тары должна быть изготовлена из пластмассы, толщина ее стенок должна быть не менее 0,2 мм, либо из стекла, фарфора, керамики, глины или металла. Запорное устройство каждой единицы внутренней тары должно надежно фиксироваться проволокой, лентой или другим эффективным средством; любой сосуд, имеющий горловину с прессованной резьбой, должен быть снабжен герметичным навинчивающимся колпаком. Запорное устройство должно быть устойчивым к воздействию содержимого; б) каждая единица внутренней тары должна надежно укладываться в промежуточную тару с прокладочным материалом таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого. Промежуточная тара должна быть способна вместить все содержимое в случае разрыва или утечки, независимо от положения упаковки. В случае жидкостей промежуточная тара должна содержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения всего содержимого внутренней тары. В таких случаях абсорбирующим материалом может быть прокладочный материал. Опасный груз не должны вступать в опасную реакцию с прокладочным абсорбирующим материалом и материалом тары, нарушать их целостность или препятствовать выполнению ими своей функции; c) промежуточная тара должна надежно укладываться в прочную жесткую наружную тару (из древесины, фибрового картона или другого столь же прочного материала) (примечание 3 к прил. 1 Правил) . Код P001 означает, что в соответствии с Правилами допускается перевозка в комбинированной таре с максимальным объемом до 400л., в одиночной таре: барабаны, канистры, соответственно не более 450л., 60л., IBC02 – возможно использование металлических, жестких пластмассовых, составных контейнеров средней грузоподъемности для малогабаритных грузов (КСГМГ) (прил. 35 Правил). 6) Так как в колонке 12 предписано использование транспортного средства АТ, могут использоваться транспортные средства АТ, FL, OX (п.189, гл. 22 Правил). FL означает транспортное средство для перевозки жидкостей с темп. вспышки не выше 600 во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1м3 либо контейнерах-цистернах, либо переносных контейнерах вместимостью более 3 м3. АТ означает, что транспортное средство предназначено для перевозки опасных грузов во встроенных цистернах либо съемных цистернах вместимостью более 1м3 либо контейнерах-цистернах, либо переносных контейнерах вместимостью более 3м3 (п.7.4.2, 9.1, 9.2, 9.7 ДОПОГ). - Так как в колонке 13 указана транспортная категория 2, допускается максимальный объем перевозки на транспортную единицу 333л. данного опасного груза (1.1.3.5. ДОПОГ, прил.4 Правил). - Идентификационный номер опасности 60 означает, что перевозится токсичное или слаботоксичное вещество (прил. 21 Правил, п. 5.3.2.3. ДОПОГ). Вывод. Данная информация используется для описания условий безопасной перевозки заданного опасного груза «нитробензол» участниками транспортного процесса. |

Таблица 11.2 – Исходные данные

| № | Название опасного груза | № | Название опасного груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диметилсульфид | 16 | Селитра чилийская |
| 2 | Мезитилоксид | 17 | Бутилен |
| 3 | Дихлорсилан | 18 | Бензотрихлорид |
| 4 | Кислота муравьиная | 19 | Газ сжиженный токсичныйокисляющий |
| 5 | Азот охлажденный жидкий | 20 | Пропан |
| 6 | Анизол | 21 | Кислород сжатый |
| 7 | Кислота тринитробензойная | 22 | Этилен |
| 8 | Бария хлорат | 23 | Кальция нитрат |
| 9 | Этилацетилен стабилизиров. | 24 | Серебра пикрат |
| 10 | Кислота пикриновая | 25 | Свинца нитрат |
| 11 | Железа нитрат | 26 | Порох в брикетах увлажненный (воды не менее 25%) |
| 12 | Кислота хлорная с долей > 50% | 27 | Мины с разрывным зарядом |
| 13 | Радиоактивный материал, упаковка А. Особого вида, делящ. | 28 | Ангидрид уксусный |
| 14 | Сера | 29 | Октаны |
| 15 | Сероводород | 30 | Бериллия-нитрат |
| 31 | Циркония нитрат | 32 | Эфир этиловый |

Практическая работа №12

Принципы работы холодильной машины для сохранности скоропортящихся грузов, расчет теоретического цикла.

Цель практической работы: ознакомление с принципами работы и  расчетами теоретического цикла холодильных машин, используемых при перевозке  скоропортящихся грузов.

Задачи практической работы

1. Ознакомиться с принципами работы холодильной машины.

2. Выполнить расчет теоретического цикла холодильной машины.

Теоретическая часть, касающаяся принципов работы холодильной машины приведена в теме 10.2 теоретической части  настоящего ЭУМК.

Порядок выполнения работы

Требуется выполнить расчёт теоретического цикла работы холодильной машины.

Исходные данные:

хладагент:

холодопроизводительность машины Q0 (кКал/ч)  (1кКал – 4,184кДж. );

температура кипения хладагента в испарителе t0(°C);

температура конденсации хладагента tк (°С);

температура хладагента перед регулирующим вентилем  tи (°C).

Значения исходных данных выбираются из таблицы 12.1 по цифрам четырехзначного шифра, полученного умножением номера фамилии студента в журнале на число 326: хладагент - по первой цифре шифра; Q0 – по второй цифре шифра, 
t0-по третьей цифре шифра;  tк  - по четвертой цифре шифра; tи – по первой цифре шифра. Параметры насыщенных паров хладагента приведены в Приложении В.

Таблица 12.1 – Значения исходных данных

| Цифра шифра | хладагент | Q0 | t0 | tк | tи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | аммиак | 85000 | -30 | 30 | 20 |
| 1 | хладон 12 | 100000 | -15 | 40 | 18 |
| 2 | хладон 22 | 116000 | -25 | 35 | 25 |
| 3 | хладон 12 | 90000 | -30 | 45 | 15 |
| 4 | хладон 22 | 120000 | -22 | 50 | 10 |
| 5 | аммиак | 100000 | -18 | 35 | 18 |
| 6 | аммиак | 90000 | -15 | 46 | 20 |
| 7 | хладон 12 | 110000 | -20 | 45 | 22 |
| 8 | хладон 22 | 200000 | -25 | 38 | 18 |
| 0 | аммиак | 150000 | -16 | 30 | 15 |

Приложения к практическим работам

Приложение А

Исходные данные к практической работе 1

| Вариант | Наименование груза | В ариант | Наименование груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зола, мука злаковая, лес крепежный, рыба живая, масло растительное, молоко свежее | 2 | Инструменты музыкальные, субпродукты, инвентарь спортивный, арбузы (бахчевые), изделия бетонные (плиты), телята живые |
| 3 | Изделия трикотажные, торф топливный, колодки тормозные, яйца куриные, бумага, рельсы, изделия глиняные | 4 | Дичь, жмыхи, изделия железобетонные, клей, кварц природный, кислород в бутылках |
| 5 | Дрожжи, одежда, хлопок-сырец, пилы, вал коленчатый, сухофрукты | 6 | Сажа, свекла, велосипеды, стеклобой, табачные изделия, сахар |
| 7 | Изоляторы, изделия кондитерские, песок, доломит, сено, инвентарь сельскохоз. | 8 | Икра рыб, колбасы копченые, сода, жом, пшеница, бумага в рулонах |
| 9 | Ржаная мука, бензин автомобильный, сахар, сера, спирт этиловый, субпродукты мороженые | 10 | Вещи домашние, вода минеральная, обувь, бумага в рулонах, инструмент алмазный, овес |
| 11 | Мука кормовая, мясо медведей, нефть сырая, цемент, глина, плиты керамзитовые | 12 | Битум нефтяной твердый, двери деревянные, глина, концентраты пищевые, дрова, бананы |
| 13 | Вино виноградное, рейки паркетные, копыта (отходы), масло животное, сталь, рожь | 14 | Волокно стеклянное, галантерея, говядина, гравий, сено, вулканит (порошок) |
| 15 | Канаты стальные, каучук натуральный, картофель, дрова, консервы, лен-волокно | 16 | Асбестовый картон, изделия колбасные, соль поваренная, рыба живая, книги, кирпич силикатный |
| 17 | Масло сливочное, щебень, ткань, этернит (черепица), шпалы, ядохимикаты | 18 | Коляски к мотоциклам, ракушка строительная, мясо свежее, рыба сушеная, каменный уголь, пакля |
| 19 | Капуста, сахар в мешках, макулатура, кролики живые, мука доломитовая, свекла | 20 | Отруби, нефть, мороженое, медикаменты в бутылках, кора дубильная, обувь |
| 21 | Хлопок-сырец, пшеница, цемент в мешках, опилки, птица битая, рыба охлажденная | 22 | Грибы сушеные, книги всякие, колодки тормозные, кирпич, камеры холодильные, дыни |
| 23 | Лес пиленый, ацетон, вата минеральная, сланцы горючие, мед, шлаки гранулированные | 24 | Кварц природный, блоки деревянные оконные, бобы, листы асбестовые, лом черных металлов, нитроэмали |
| 25 | Прокат черных металлов, редька, котлы паровые, рога, пшеница, резинотехнические изделия | 26 | Обои, овес, пиво в бутылках, полистирол, асбест, баллоны для газа |
| 27 | Уголь каменный, аммиак жидкий, асфальт, молотки слесарные, бензонасосы, стекло ветровое | 28 | Комбикорм, банки стеклянные, рассада зеленая, табак, тросы стальные, жмыхи |
| 29 | Песок, доломит, сено, сельдь копченая, столы деревянные, молоко свежее | 30 | Битум нефтяной, вещи домашние, краски, слитки стальные, трубы асбестоцементные, апельсины |
| 31 | Шифер, мясо свежее, материалы абразивные, лен-волокно, кора дубильная, чай | 32 | Фитинги, хлеб печеный, шерсть пресованная, рыба охлажденная, мастика, известь негашеная |
| 33 | Огнетушители, асфальт, изделия меховые, овощи маринованные, опилки деревянные, мясо диких животных | 34 | Животные мелкие, снег слежавшийся, деготь, бахчевые культуры, галантерея, пергамин кровельный |

Приложение Б

Таблица Б1

Исходные данные для задачи 1 к практической работе № 8

| Наименование показателя | Цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип контейнера | УК-3 | 1Д | 1С | УУК-3 | УК-5 | 1С | 1С | УУК-3 | КМ-5 | 1С |
| Тип платформы | 13-4012 | 13-2114К | 13-470 | 13-935А | 13-401 | 13-4012 | 13-2114К | 13-470 | 13-935А | 13-401 |
| Марка автомобиля | КамАЗ-43114 | КамАЗ-43118 | МАЗ-93971 | КамАЗ-4326 | КамАЗ-4308 | ГКБ-9385 | МАЗ-93971 | ОДАЗ-885 | МАЗ-9380-040 | ГКБ-9385 |
| Кол-во автомобилей | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Расстояние автоперевозки, км. | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| Время работы системы , ч. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Коэффициент неравномерности, учитывающий подачу и уборку вагонов | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

Таблица Б2

Исходные данные для задачи 2 к практической работе № 8

| Наименование показателя | Цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем отправки, тыс.шт. | 252 | 288 | 324 | 180 | 216 | 324 | 216 | 180 | 144 | 180 |
| Погрузка в вагоны: кол-во ваг. Кол-во тонн | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 |
| Марка автомобиля | КаМАЗ 65117 | МАЗ 9380-040 | МАЗ 93971 | КаМАЗ 65117 | МАЗ 9380-040 | ГКБ 9385 | КаМАЗ 65117 | МАЗ 9380-040 | МАЗ 9380-040 | МАЗ 93971 |

Таблица Б3

Пример расчета показателей подвоза груза (к практической работе № 8)

| Суточный завоз груза на открытый склад |  |  |  |  | Погрузка в вагоны |  | Остаток груза на складе, т | Объем отправки с нарастанием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сутки | № авто | Кол-во ездок | Кол-во тонн | Всего за смену | Кол-во ваг | Кол-во тонн |  | Кол-во тонн | Кол-во кирпича, тыс. шт |
| 1 | 1 | 5 | 67,5 | 121,5 | 2 | 120 | 1,5 | 120 | 48 |
|  | 2 | 4 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Погрузка с накопительной площадки и авто |  |  |  |  |  | 3,0 | 240 | 96 |
|  | 1 | 5 | 67,5 | 121,5 | 2 | 120 |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка с накопительной площадки |  |  |  |  |  | 4,5 | 360 | 144 |
|  | 1 | 5 | 67,5 | 121,5 | 2 | 120 |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Погрузка с накопительной площадки |  |  |  |  |  | 6,0 | 480 | 192 |
|  | 1 | 5 | 67,5 | 121,5 | 2 | 120 |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Погрузка с накопительной площадки |  |  |  |  |  |  | 575 | 230 |
|  | 1 | 5 | 70 | 89 | 2 | 95 |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| итого |  | 43 | 575 | 575 | 10 | 575 |  | 575 | 230 |

Таблица Б4

Пример календарного план – графика доставки, погрузки-разгрузки и перегрузки

кирпича на поддонах с использованием накопительной площадки (к практической работе № 8)

| 1-е сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрузка по прямому вар-ту |  | Разгрузка на площадку |  | Погрузка с площадки |  |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 8.20 | 9.11 |  |  |  |  |
| 9.15 | 10.06 |  |  |  |  |
| 10.15 | 11.06 |  |  |  |  |
| 11.15 | 12.06 |  |  |  |  |
| 12.15 | 13.00 | 13.00 | 13.06 |  |  |
| 2-е сутки |  |  |  |  |  |
| 8.20 | 9.11 | … | … | 8.00 | 8.06 |
| 9.15 | 10.06 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Таблица Б5

Технические характеристики вагонов – платформ

| Модель вагона-платформы | Грузо- подъемность | Размеры пола с открытыми бортами, мм |  |  | Модель вагона-платформы | Грузо- подъемность | Размеры пола с открытыми бортами, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |  |  | длина | ширина |
| 13-4012 | 71 | 13300 | 2770 |  | 13-935А | 71 | 18400 | 2930 |
| 13-2114К | 73 | 13400 | 2870 |  | 13-401 | 70 | 13300 | 2770 |
| 13-470 | 60 | 19620 | 2500 |  |  |  |  |  |

Таблица Б6

Технические характеристики автомобилей

| Марка бортового автомобиля | Грузоподъем ность автомобиля, т | Внутренние размеры, мм | Автопоезд с полуприцепом | Грузоподъем ность полуприцепа, т | Внутренние размеры,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КамАЗ-43114 | 6,1 | 4800х2320 | МАЗ 9380-040 | 15,0 | 8800х2500 |
| КамАЗ-4308 | 5,5 | 5200х2420 | МАЗ 93971 | 20,1 | 11465х2500 |
| КамАЗ-65117 | 14,0 | 7800х2480 | ОДАЗ 885 | 7,5 | 6080х2200 |
| КамАЗ-43118 | 10,0 | 6100х2320 | ОДАЗ 93571 | 11,4 | 7800х2420 |
| КамАЗ-4326 | 3,3 | 4800х2320 | ГКБ 9385 | 20,5 | 10170х2320 |

Таблица Б7

Технические характеристики контейнеров

| Тип контейнера | Вес брутто,т. | Наружные габариты,м |  |  | Полезный объем,м3 | Макс. допустимый вес к загрузке, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| УК-3 | 3 | 2,100 | 1,325 | 2,400 | 5,16 | 2400 |
| УУК-3 | 3 | 2,100 | 1,320 | 2,400 | 4,90 | 2400 |
| УК-5 | 5 | 2,650 | 2,100 | 2,400 | 10,40 | 4050 |
| УУК-5 | 5 | 2,650 | 2,100 | 2,400 | 10,20 | 3800 |
| КМ-5 | 5 | 2,650 | 2,100 | 2,400 | 10,92 | 4050 |
| 1А(40-фут.) | 30 | 12,192 | 2,438 | 2,438 | 59,42 | 26700 |
| 1В(30фут.) | 25 | 9,125 | 2,438 | 2,438 | 44,47 | 22250 |
| 1С(20фут.) | 20 | 6,050 | 2,438 | 2438 | 29,50 | 17800 |
| 1Д(10фут.) | 10 | 2,991 | 2,438 | 2,438 | 17,78 | 8900 |

Таблица Б8

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгузке одного контейнера

| Масса контейнера,т | Нормы простоя автомобиля при погрузке или разгрузке 1 контейнера, мин. | Масса контейнера,т | Нормы простоя автомобиля при погрузке или разгрузке 1 контейнера, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1,25 | 4,70 | Свыше 15,0 до 20,0 | 10,0 |
| Свыше 1,25 до 5,0 | 7,0 | Свыше 20,0 до 30,0 | 12,0 |

Таблица Б9

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке кранами, погрузчиками

и  другими аналогичными механизмами грузов упакованных и без упаковки, не требующих

специальных устройств для их крепления (масса груза при одновременном подъеме от 1,0 до 3,0 т)

| Грузоподъемность автомобиля,т | Нормы простоя, мин. | Грузоподъемность автомобиля,т | Нормы простоя, мин. | Грузоподъемность автомобиля,т. | Нормы простоя, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 4,70 | Свыше 7,0 до 10,0 | 3,70 | Свыше 15,0 до 20,0 | 3,00 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 3,95 | Свыше 10,0 до 15,0 | 3,41 | Свыше 20,0 | 2,77 |

Приложение В

Таблица В1 – Параметры насыщенных паров хладагентов

Аммиак

| Температура, °С |  | Давление, МПа |  | Удельный объём |  |  |  | Энтальпия, кДж/кг |  |  |  | Энтропия, кДж/(кгК) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жидкости, л/кг |  | пара, м3/кг |  | жидкости |  | пара |  | жидкости | пара |
| 50 |  | 2.03 |  | 1,78 |  | 0,064 |  | 659 |  | 1712 |  | 4,99 | 8,25 |
| 48 |  | 1,93 |  | 1,77 |  | 0,067 |  | 650 |  | 1712 |  | 4,96 | 8,27 |
| 46 |  | 1,83 |  | 1,76 |  | 0,071 |  | 639 |  | 1712 |  | 4,92 | 8,29 |
| 44 |  | 1,74 |  | 1,75 |  | 0,075 |  | 629 |  | 1712 |  | 4,89 | 8,31 |
| 42 |  | 1,64 |  | 1,74 |  | 0,079 |  | 618 |  | 1711 |  | 4,86 | 8,33 |
| 40 |  | 1,56 |  | 1,73 |  | 0,083 |  | 609 |  | 1711 |  | 4,83 | 8,35 |
| 39 |  | 1,51 |  | 1,72 |  | 0,086 |  | 604 |  | 1711 |  | 4,82 | 8,36 |
| 38 |  | 1,47 |  | 1,72 |  | 0,088 |  | 599 |  | 1710 |  | 4,80 | 8,37 |
| 37 |  | 1,43 |  | 1,71 |  | 0,091 |  | 593 |  | 1710 |  | 4,79 | 8,38 |
| 36 |  | 1,39 |  | 1,71 |  | 0,093 |  | 588 |  | 1709 |  | 4,77 | 8,39 |
| 35 |  | 1,35 |  | 1,70 |  | 0,096 |  | 583 |  | 1709 |  | 4,75 | 8,40 |
| 34 |  | 1,31 |  | 1,70 |  | 0,099 |  | 579 |  | 1708 |  | 4,74 | 8,41 |
| 33 |  | 1,27 |  | 1,69 |  | 0,101 |  | 574 |  | 1708 |  | 4,72 | 8,42 |
| 32 |  | 1,24 |  | 1,69 |  | 0,104 |  | 569 |  | 1707 |  | 4,71 | 8,43 |
| 31 |  | 1,21 |  | 1,68 |  | 0,108 |  | 564 |  | 1707 |  | 4,69 | 8,45 |
| 30 |  | 1,17 |  | 1,68 |  | 0,111 |  | 560 |  | 1706 |  | 4,68 | 8,46 |
| 29 |  | 1,13 |  | 1,68 |  | 0,114 |  | 555 |  | 1706 |  | 4,66 | 8,47 |
| 28 |  | 1,10 |  | 1,67 |  | 0,117 |  | 551 |  | 1705 |  | 4,64 | 8,48 |
| 27 |  | 1,07 |  | 1,67 |  | 0,121 |  | 546 |  | 1705 |  | 4,63 | 8,49 |
| 26 |  | 1,03 |  | 1,66 |  | 0,125 |  | 541 |  | 1704 |  | 4,61 | 8,50 |
| 25 |  | 1,00 |  | 1,66 |  | 0,128 |  | 536 |  | 1704 |  | 4,60 | 8,51 |
| 24 |  | 0,97 |  | 1,65 |  | 0,132 |  | 531 |  | 1703 |  | 4,58 | 8,52 |
| 23 |  | 0,94 |  | 1,65 |  | 0,136 |  | 526 |  | 1702 |  | 4,56 | 8,53 |
| 22 |  | 0,91 |  | 1,65 |  | 0,141 |  | 522 |  | 1702 |  | 4,55 | 8,55 |
| 21 |  | 0,88 |  | 1,64 |  | 0,145 |  | 517 |  | 1701 |  | 4,53 | 8,56 |
| 20 |  | 0,85 |  | 1,64 |  | 0,149 |  | 512 |  | 1700 |  | 4,52 | 8,57 |
| 18 |  | 0,80 |  | 1,63 |  | 0,159 |  | 502 |  | 1699 |  | 4,48 | 8,59 |
| 16 |  | 0,75 |  | 1,62 |  | 0,169 |  | 492 |  | 1697 |  | 4,45 | 8,61 |
| 14 |  | 0,71 |  | 1,62 |  | 0,181 |  | 483 |  | 1696 |  | 4,42 | 8,64 |
| 12 |  | 0,66 |  | 1,61 |  | 0,193 |  | 474 |  | 1694 |  | 4,39 | 8,66 |
| 10 |  | 0,62 |  | 1,60 |  | 0,206 |  | 465 |  | 1692 |  | 4,35 | 8,69 |
| 8 |  | 0,57 |  | 1,59 |  | 0,220 |  | 455 |  | 1689 |  | 4,32 | 8,71 |
| 6 |  | 0,54 |  | 1,59 |  | 0,235 |  | 446 |  | 1687 |  | 4,28 | 8,74 |
| 4 |  | 0,50 |  | 1,58 |  | 0,252 |  | 437 |  | 1685 |  | 4,25 | 8,76 |
| 2 |  | 0,46 |  | 1,57 |  | 0,270 |  | 428 |  | 1683 |  | 4,22 | 8,79 |
| 0 |  | 0,43 |  | 1,57 |  | 0,290 |  | 419 |  | 1682 |  | 4,19 | 8,81 |
| -2 |  | 0,40 |  | 1,56 |  | 0,311 |  | 409 |  | 1680 |  | 4,15 | 8,84 |
| -4 |  | 0,37 |  | 1,55 |  | 0,334 |  | 400 |  | 1678 |  | 4,12 | 8,87 |
| -6 |  | 0,34 |  | 1,55 |  | 0,360 |  | 392 |  | 1675 |  | 4,09 | 8,89 |
| -8 |  | 0,31 |  | 1,54 |  | 0,388 |  | 382 |  | 1673 |  | 4,05 | 8,92 |
| -10 | 0,29 |  | 1,53 |  | 0,419 |  | 372 |  | 1671 |  | 4,02 |  | 8,95 |
| -11 | 0,28 |  | 1,53 |  | 0,435 |  | 367 |  | 1669 |  | 4,00 |  | 8,96 |
| -12 | 0,27 |  | 1,53 |  | 0,452 |  | 362 |  | 1668 |  | 3,98 |  | 8,98 |
| -13 | 0,26 |  | 1,52 |  | 0,470 |  | 358 |  | 1667 |  | 3,96 |  | 8,99 |
| -14 | 0,25 |  | 1,52 |  | 0,49 |  | 354 |  | 1666 |  | 3,95 |  | 9,01 |
| -15 | 0,24 |  | 1,52 |  | 0,51 |  | 350 |  | 1664 |  | 3,93 |  | 9,02 |
| -16 | 0,23 |  | 1,52 |  | 0,53 |  | 345 |  | 1663 |  | 3,91 |  | 9,04 |
| -17 | 0,22 |  | 1,51 |  | 0,55 |  | 340 |  | 1662 |  | 3,89 |  | 9,05 |
| -18 | 0,21 |  | 1,51 |  | 0,57 |  | 336 |  | 1660 |  | 3,88 |  | 9,07 |
| -19 | 0,20 |  | 1,51 |  | 0,60 |  | 331 |  | 1658 |  | 3,86 |  | 9,08 |
| -20 | 0,19 |  | 1,50 |  | 0,62 |  | 327 |  | 1657 |  | 3,84 |  | 9,10 |
| -22 | 0,17 |  | 1,50 |  | 0,68 |  | 318 |  | 1654 |  | 3,31 |  | 9,13 |
| -24 | 0,16 |  | 1,49 |  | 0,74 |  | 308 |  | 1651 |  | 3,77 |  | 9,16 |
| -26 | 0,14 |  | 1,49 |  | 0,81 |  | 300 |  | 1648 |  | 3,73 |  | 9,19 |
| -28 | 0,13 |  | 1,48 |  | 0,88 |  | 290 |  | 1645 |  | 3,70 |  | 9,22 |
| -30 | 0,12 |  | 1,48 |  | 0,96 |  | 282 |  | 1642 |  | 3,66 |  | 9,26 |
| -32 | 0,11 |  | 1,47 |  | 1,06 |  | 273 |  | 1640 |  | 3,62 |  | 9,29 |
| -34 | 0,098 |  | 1,46 |  | 1,16 |  | 264 |  | 1636 |  | 3,59 |  | 9,33 |
| -36 | 0,088 |  | 1,46 |  | 1,28 |  | 255 |  | 1633 |  | 3,55 |  | 9,36 |
| -38 | 0,080 |  | 1,45 |  | 1,41 |  | 246 |  | 1630 |  | 3,51 |  | 9,40 |
| -40 | 0,072 |  | 1,45 |  | 1,55 |  | 237 |  | 1626 |  | 3,47 |  | 9,44 |
| -42 | 0,065 |  | 1,44 |  | 1,72 |  | 228 |  | 1623 |  | 3,43 |  | 9,47 |
| -44 | 0,058 |  | 1,44 |  | 1,90 |  | 219 |  | 1620 |  | 3,40 |  | 9,51 |
| -46 | 0,052 |  | 1,43 |  | 2,11 |  | 210 |  | 1617 |  | 3,36 |  | 9,55 |
| -48 | 0,046 |  | 1,43 |  | 2,35 |  | 202 |  | 1613 |  | 3,32 |  | 9,59 |
| -50 | 0,041 |  | 1,42 |  | 2,63 |  | 193 |  | 1610 |  | 3,28 |  | 9,63 |

Хладон-22

| Температура, °С |  | Давление, МПа |  | Удельный объём |  |  |  | Энтальпия, кДж/кг |  |  |  | Энтропия, кДж/(кгК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жидкости, л/кг |  | пара, м3/кг |  | жидкости |  | пара |  | жидкости |  | пара |  |
| -50 |  | 0,040 |  | 0,68 |  | 0,537 |  | 332 |  | 578 |  | 3,72 |  | 4,87 |  |
| -48 |  | 0,042 |  | 0,69 |  | 0,483 |  | 335 |  | 579 |  | 3,73 |  | 4,87 |  |
| -46 |  | 0,047 |  | 0,69 |  | 0,436 |  | 337 |  | 580 |  | 3,74 |  | 4,86 |  |
| -44 |  | 0,052 |  | 0,69 |  | 0,394 |  | 339 |  | 581 |  | 3,75 |  | 4,86 |  |
| -42 |  | 0,058 |  | 0,69 |  | 0,356 |  | 341 |  | 582 |  | 3,76 |  | 4,85 |  |
| -40 |  | 0,065 |  | 0,70 |  | 0,323 |  | 343 |  | 583 |  | 3,77 |  | 4,84 |  |
| -38 |  | 0,071 |  | 0,70 |  | 0,294 |  | 345 |  | 584 |  | 3,78 |  | 4,84 |  |
| -36 |  | 0,079 |  | 0,70 |  | 0,268 |  | 347 |  | 585 |  | 3,79 |  | 4,83 |  |
| -34 |  | 0,087 |  | 0,70 |  | 0,244 |  | 350 |  | 586 |  | 3,80 |  | 4,83 |  |
| -32 |  | 0,096 |  | 0,71 |  | 0,223 |  | 352 |  | 586 |  | 3,81 |  | 4,82 |  |
| -30 |  | 0,105 |  | 0,71 |  | 0,205 |  | 354 |  | 587 |  | 3,82 |  | 4,82 |  |
| -28 |  | 0,116 |  | 0,71 |  | 0,188 |  | 356 |  | 588 |  | 3,82 |  | 4,82 |  |
| -26 |  | 0,127 |  | 0,71 |  | 0,172 |  | 358 |  | 589 |  | 3,84 |  | 4,81 |  |
| -24 |  | 0,138 |  | 0,73 |  | 0,159 |  | 361 |  | 590 |  | 3,85 |  | 4,81 |  |
| -32 |  | 0,151 |  | 0,72 |  | 0,146 |  | 363 |  | 591 |  | 3,86 |  | 4,80 |  |
| -30 |  | 0,164 |  | 0,72 |  | 0,135 |  | 365 |  | 592 |  | 3,87 |  | 4,80 |  |
| -28 |  | 0,179 |  | 0,73 |  | 0,125 |  | 367 |  | 593 |  | 3,88 |  | 4,79 |  |
| -26 |  | 0,194 |  | 0,73 |  | 0,115 |  | 370 |  | 594 |  | 3,88 |  | 4,79 |  |
| -24 |  | 0,210 |  | 0,73 |  | 0,107 |  | 372 |  | 594 |  | 3,89 |  | 4,79 |  |
| -22 | 0,228 |  | 0,74 |  | 0,099 |  | 374 |  | 595 |  | 3,90 |  | 4,78 |  |
| -20 | 0,246 |  | 0,74 |  | 0,092 |  | 376 |  | 596 |  | 3,91 |  | 4,78 |  |
| -18 | 0,265 |  | 0,74 |  | 0,085 |  | 379 |  | 597 |  | 3,92 |  | 4,78 |  |
| -16 | 0,286 |  | 0,75 |  | 0,080 |  | 381 |  | 598 |  | 3,93 |  | 4,77 |  |
| -14 | 0,308 |  | 0,75 |  | 0,075 |  | 384 |  | 599 |  | 3,94 |  | 4,77 |  |
| -12 | 0,331 |  | 0,75 |  | 0,070 |  | 386 |  | 600 |  | 3,95 |  | 4,77 |  |
| -10 | 0,356 |  | 0,76 |  | 0,065 |  | 388 |  | 600 |  | 3,96 |  | 4,76 |  |
| -8 | 0,381 |  | 0,76 |  | 0,061 |  | 391 |  | 601 |  | 3,97 |  | 4,76 |  |
| -6 | 0,408 |  | 0,77 |  | 0,057 |  | 393 |  | 602 |  | 3,974 |  | 4,756 |  |
| -4 | 0,437 |  | 0,77 |  | 0,053 |  | 395 |  | 603 |  | 3,983 |  | 4,753 |  |
| -2 | 0,467 |  | 0,77 |  | 0,050 |  | 398 |  | 603 |  | 3,991 |  | 4,750 |  |
| 0 | 0,499 |  | 0,78 |  | 0,047 |  | 400 |  | 604 |  | 4,000 |  | 4,748 |  |
| 2 | 0,532 |  | 0,78 |  | 0,044 |  | 402 |  | 605 |  | 4,009 |  | 4,745 |  |
| 4 | 0,567 |  | 0,79 |  | 0,041 |  | 405 |  | 606 |  | 4,017 |  | 4,742 |  |
| 6 | 0,603 |  | 0,79 |  | 0,039 |  | 407 |  | 606 |  | 4,026 |  | 4,739 |  |
| 8 | 0,641 |  | 0,79 |  | 0,037 |  | 410 |  | 607 |  | 4,034 |  | 4,737 |  |
| 10 | 0,681 |  | 0,80 |  | 0,035 |  | 412 |  | 608 |  | 4,043 |  | 4,734 |  |
| 12 | 0,723 |  | 0,80 |  | 0,033 |  | 414 |  | 608 |  | 4,051 |  | 4,731 |  |
| 14 | 0,767 |  | 0,81 |  | 0,031 |  | 417 |  | 609 |  | 4,059 |  | 4,729 |  |
| 16 | 0,812 |  | 0,81 |  | 0,030 |  | 419 |  | 610 |  | 4,068 |  | 4,726 |  |
| 18 | 0,860 |  | 0,82 |  | 0,027 |  | 422 |  | 610 |  | 4,076 |  | 4,724 |  |
| 20 | 0,910 |  | 0,82 |  | 0,026 |  | 424 |  | 611 |  | 4,084 |  | 4,721 |  |
| 22 | 0,961 |  | 0,83 |  | 0,025 |  | 427 |  | 612 |  | 4,093 |  | 4,719 |  |
| 24 | 1,015 |  | 0-83 |  | 0,023 |  | 429 |  | 612 |  | 4,100 |  | 4,716 |  |
| 26 | 1,071 |  | 0Л84 |  | 0,022 |  | 432 |  | 613 |  | 4,109 |  | 4,714 |  |
| 28 | 1,130 |  | 0,85 |  | 0,022 |  | 434 |  | 613 |  | 4,117 |  | 4,712 |  |
| 30 | 1,190 |  | 0,85 |  | 0,020 |  | 437 |  | 614 |  | 4,126 |  | 4,710 |  |
| 32 | 1,253 |  | 0,86 |  | 0,019 |  | 439 |  | 614 |  | 4,134 |  | 4,707 |  |
| 34 | 1,319 |  | 0,86 |  | 0,018 |  | 442 |  | 615 |  | 4,142 |  | 4,704 |  |
| 36 | 1,387 |  | 0,87 |  | 0,017 |  | 444 |  | 615 |  | 4,150 |  | 4,702 |  |
| 38 | 1,457 |  | 0,87 |  | 0,016 |  | 447 |  | 615 |  | 4,158 |  | 4,699 |  |
| 40 | 1,530 |  | 0,88 |  | 0,015 |  | 450 |  | 616 |  | 4>166 |  | 4,697 |  |
| 42 | 1,606 |  | 0,89 |  | 0,014 |  | 452 |  | 616 |  | 4,174 |  | 4,694 |  |
| 44 | 1,685 |  | 0,90 |  | 0,014 |  | 455 |  | 616 |  | 4,183 |  | 4,692 |  |
| 46 | 1,766 |  | 0,91 |  | 0,013 |  | 457 |  | 617 |  | 4,191 |  | 4,689 |  |
| 48 | 1,851 |  | 0,91 |  | 0,012 |  | 460 |  | 617 |  | 4,199 |  | 4,687 |  |
| 50 | 1,938 |  | 0,92 |  | 0,012 |  | 463 |  | 617 |  | 4,207 |  | 4,684 |  |

Хладон-12

| Температура, °С | Давление, МПа |  | Удельный объём |  |  | Энтальпия, кДж/кг |  | Энтропия, кДж/(кгК) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жидкости, л/кг | пара, м3/кг |  | жидкости | пара | жидкости | пара |  |
| -50 | 0,039 |  | 0,65 | 0,383 |  | 355 | 529 | 3,82 | 4,60 |  |
| -48 | 0,043 |  | 0,65 | 0,348 |  | 356 | 530 | 3,82 | 4,60 |  |
| -46 | 0,048 |  | 0,65 | 0,317 |  | 358 | 531 | 3,83 | 4,59- |  |
| -44 | 0,053 |  | 0,65 | 0,289 |  | 360 | 532 | 3,84 | 4,59 |  |
| -42 | 0,058 |  | 0,66 | 0,264 |  | 362 | 533 | 3,85 | 4,59 |  |
| -40 | 0,064 |  | 0,66 | 0,242 |  | 363 | 534 | 3,86 | 4,59 |  |
| -38 | 0,071 |  | 0,66 | 0,222 |  | 365 | 535 | 3,86 | 4,58 |  |
| -36 | 0,077 |  | 0,66 | 0,204 |  | 367 | 535 | 3,87 | 4,58 |  |
| -34 | 0,085 |  | 0,67 | 0,188 |  | 369 | 536 | 3,88 | 4,58 |  |
| -32 | 0,092 |  | 0,67 | 0,173 |  | 370 | 537 | 3,89 | 4,58 |  |
| -30 | 0,101 |  | 0,67 | 0,160 |  | 372 | 538 | 3,89 | 4,58 |  |
| -28 | 0,110 |  | 0,67 | 0,147 |  | 374 | 539 | 3,90 | 4,57 |  |
| -26 | 0,119 |  | 0,67 | 0,137 |  | 375 | 540 | 3,91 | 4,57 |  |
| -24 | 0,129 |  | 0,68 | 0,127 |  | 378 | 541 | 3,92 | 4,57 |  |
| -22 | 0,140 |  | 0,68 | 0,117 |  | 380 | 542 | 3,92 | 4,57 |  |
| -20 | 0,151 |  | 0,69 | 0,109 |  | 381 | 543 | 3,93 | 4,57 |  |
| -18 | 0,163 |  | 0,69 | 0,102 |  | 383 | 544 | 3,94 | 4,57 |  |
| -16 | 0,176 |  | 0,69 | 0,095 |  | 385 | 544 | 3,94 | 4,57 |  |
| -14 | 0,190 |  | 0,69 | 0,088 |  | 387 | 546 | 3,95 | 4,56 |  |
| -12 | 0,204 |  | 0,70 | 0,082 |  | 389 | 547 | 3,96 | 4,56 |  |
| -10 | 0,220 |  | 0,70 | 0,077 |  | 391 | 548 | 3,97 | 4,56 |  |
| -8 | 0,236 |  | 0,70 | 0,072 |  | 392 | 548 | 3,97 | 4,56 |  |
| -6 | 0,253 |  | 0,71 | 0,067 |  | 394 | 549 | 3,98 | 4,56 |  |
| -4 | 0,271 |  | 0,71 | 0,063 |  | 396 | 550 | 3,99 | 4,56 |  |
| -2 | 0,289 |  | 0,71 | 0,059 |  | 398 | 551 | 3,99 | 4,56 |  |
| 0 | 0,309 |  | 0,72 | 0,056 |  | 400 | 552 | 4,00 | 4,56 |  |
| 2 | 0,330 |  | 0,72 | 0,052 |  | 402 | 553 | 4,01 | 4,56 |  |
| 4 | 0,350 |  | 0,72 | 0,049 |  | 404 | 554 | 4,01 | 4,56 |  |
| 6 | 0,370 |  | 0,73 | 0,046 |  | 406 | 555 | 4,02 | 4,55 |  |
| 8 | 0,400 |  | 0,73 | 0,044 |  | 408 | 556 | 4,03 | 4,55 |  |
| 10 | 0,420 |  | 0,73 | 0,041 |  | 410 | 556 | 4,03 | 4,55 |  |
| 12 | 0,450 |  | 0,74 | 0,039 |  | 411 | 557 | 4,04 | 4,55 |  |
| 14 | 0,480 |  | 0,74 | 0,037 |  | 413 | 558 | 4,05 | 4,55 |  |
| 16 | 0,510 |  | 0,75 | 0,035 |  | 415 | 559 | 4,05 | 4,55 |  |
| 18 | 0,540 |  | 0,75 | 0,033 |  | 417 | 560 | 4,06 | 4,55 |  |
| 20 | 0,570 |  | 0,75 | 0,031 |  | 419 | 561 | 4,07 | 4,55 |  |
| 22 |  | 0,60 | 0,76 |  |  | 0,298 | 421 | 562 | 4,07 | 4,55 |
| 24 |  | 0,63 | 0,76 |  |  | 0,288 | 423 | 562 | 4,08 | 4,55 |
| 26 |  | 0,67 | 0,77 |  |  | 0,026 | 425 | 563 | 4,09 | 4,55 |
| 28 |  | 0,70 | 0,77 |  |  | 0,025 | 427 | 564 | 4,09 | 4,55 |
| 30 |  | 0,74 | 0,77 |  |  | 0,024 | 429 | 565 | 4,10 | 4,55 |
| 32 |  | 0,78 | 0,78 |  |  | 0,023 | 431 | 565 | 4,11 | 4,55 |
| 34 |  | 0,82 | 0,78 |  |  | 0,021 | 433 | 566 | 4,11 | 4,55 |
| 36 |  | 0,87 | 0,79 |  |  | 0,020 | 435 | 567 | 4,12 | 4,55 |
| 38 |  | 0,91 | 0,79 |  |  | 0,019 | 437 | 568 | 4,13 | 4,55 |
| 40 |  | 0,96 | 0,80 |  |  | 0,018 | 439 | 568 | 4,13 | 4,55 |
| 42 |  | 1,00 | 0,80 |  |  | 0,018 | 441 | 569 | 4,13 | 4,54 |
| 44 |  | 1,06 | 0,81 |  |  | 0,017 | 443 | 570 | 4,14 | 4,54 |
| 46 |  | 1,11 | 0,81 |  |  | 0,016 | 445 | 571 | 4,15 | 4,54 |
| 48 |  | 1,16 | 0,82 |  |  | 0,015 | 447 | 571 | 4,16 | 4,54 |
| 50 |  | 1,21 | 0,83 |  |  | 0,014 | 449 | 572 | 4,16 | 4,54 |